Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr postępowania: DYR.Zam.Publ.-30/12

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

# Tytuł zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Część nr 1:

Suszarka

| Ilość, szt | Parametry wymagane | Producent, typ i oferowane parametry | Cena brutto, PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - wymuszony obieg powietrza - pojemność min. 115 l - wymiary komory: min. 550x480x360 ± 10% mm - nastawa temperatury do 250 oC - dokładność stabilizacji temperatury w punkcie min. 2oC - autonomiczny układ zabezpieczający aparat przed niekontrolowanym wzrostem temperatury - moc max. 2100 W - min. 4 półki z blachy nierdzewnej |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część nr 2:

Pompa dozująca

| Ilość, szt | Parametry wymagane | Producent, typ i oferowane parametry | Cena brutto, PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa perystaltyczna: - wydajność w zakresie 1 - 1300 ml/min - trójrolkowa konstrukcja rotora - nastawialny docisk węża - podzespoły wykonane z poliamidu oraz stali nierdzewnej - moc min. 180 W - przełącznik szybkiego zalewania |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część nr 3:

Destylator elektryczny

| Ilość, szt | Parametry wymagane | Producent, typ i oferowane parametry e | Cena brutto, PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - zasilanie jednofazowe 230 V - moc max. 3600 W - stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody IP21 - wydajność destylatu min. 5,0 l/h - przewodność właściwa destylatu < 4,7 µS/cm - zużycie wody zasilającej max. 65 l/h |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część nr 4:

Zestaw analityczny

| Ilość, szt | Parametry wymagane | Producent, typ i oferowane parametry | Cena brutto, PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wielofunkcyjny przyrząd laboratoryjny: - pomiar: pH, potencjału redox, przewodności, tlenu rozpuszczonego w wodzie, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury - wbudowana drukarka termiczna - zakres pomiarowy: 2,000-16,000 pH, 0-1999,9 mS/cm, 0-60 mg/l O2, 50,0-199,9 oC - funkcja zegara z kalendarzem - pamięć wewnętrzna min. 950 wyników - zasilanie przez zasilacz 12 V - wyjście na komputer oraz przez konwerter na USB |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część nr 5:

Waga precyzyjna

| Ilość, szt | Parametry wymagane | Producent, typ i oferowane parametry e | Cena brutto, PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - obciążenie max 1000 g - dokładność odczytu min. 1 mg - powtarzalność min. 1,5 mg - wyświetlacz LCD z podświetleniem - kalibracja wewnętrzna automatyczna - czas stabilizacji max. 2 s |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………