DYR.Zam.Publ.-5/13                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dostawa aparatury badawczej, sprzętu laboratoryjnego i odczynników specjalistycznych

Część nr 1:

Multiparametryczny miernik do badania jakości wody z równoczesnym pomiarem - 1 sztuka.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów. | Parametry oferowane | Producent / nr katalogowy | J.m. | Ilość | Wartość brutto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Parametry pomiarowe: - temperatury wody; zakres: od -5oC do +40oC, rozdzielczość 0,01oC, dokładność min. ±0,2oC; - zawartości tlenu: zakres od 0,0 do 30,0 mg O2/l, rozdzielczość 0,01 mg O2/l, dokładność min. ±0,1 mg O2/l; - przewodnictwa: zakres od 0 do 2000µS/cm, rozdzielczość 1 µS/cm, dokładność min. ±1 µS/cm; - TDS: zakres od 0 do 300000 mg/l, rozdzielczość 1 mg/l, dokładność ±1 mg/l; - pH: zakres od 0,00 do 14,00, rozdzielczość 0,01 pH, dokładność min ±0,02 pH; - ORP: zakres od ±2000 mV, rozdzielczość 0,1 mV, dokładność min. ±1.0 mV; Wyposażenie/funkcje: - funkcja automatycznej kompensacji temperatury (w zakresie pomiaru); - zatapialna sonda wyposażoną w trwałą, nieodkształcalną obudowę i samonośny kabel umożliwiający pomiary w profilu pionowym do głębokości min. 60 metrów; - wodoszczelny miernik (min. IP 67); - podświetlany wyświetlacz; - port USB wraz z odpowiednim kablem umożliwiającym podłączenie do komputera PC oraz odpowiednie sterowniki i oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows ; - pamięć wewnętrzną umożliwiającą zapamiętanie wyników pomiarów (min. 10000 rekordów); - roztwory kalibracyjne; - wymienne membrany (jeśli potrzebne); - zasilanie: baterie alkaliczne 1.5V lub odpowiednie akumulatorki 1.2V - czas pracy na bateriach/akumulatorach min. 50h (bez podświetlenia); - możliwość podłączenia do zewnętrznego źródła prądu za pomocą ładowarki i/lub kabla zasilającego; źródłem prądu może być port USB komputera, gniazdo zapalniczki samochodowej (prąd stały) lub sieć 230V (prąd zmienny); - walizka transportowa. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Stawka VAT 23% |  |  |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy: ………………………………

Część nr 2:

Ręczny homogenizator laboratoryjny z zestawem rotorów – 1 sztuka.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry | Parametry oferowane | Producent / nr katalogowy | J.m. | Ilość | Wartość brutto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | - regulowana prędkość obrotów w zakresie do 25000 obr/min; - w zestawie minimum 3 urządzenia dyspersyjne o średnicy rotorów od 5 do 12 mm; - rotory wykonane ze stali szlachetnej; - zakres roboczy od 1 do 100 ml objętości próbki; - możliwość pracy bezprzewodowej. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Stawka VAT 23% |  |  |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy: ………………………………

Część nr 3:

Pompa próżniowa – 1 sztuka.

| Lp. | \ Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry | Parametry oferowane | Producent / nr katalogowy | J.m. | Ilość | Wartość brutto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | - wydajność min. 15 l/minutę; - manometr; - zakres regulacji podciśnienia od 0,1 do min. 0,8 bar; - klasa izolacji – I; - głośność podczas pracy – maks. 45 dB; |  |  | sztuka | 1 |  |
| Stawka VAT 23% |  |  |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy: ………………………………

Część nr 4:

Pipety elektroniczne z przyłączem sieciowym, o pojemności nastawnej wraz z wyposażeniem – 2 sztuki

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry. | Parametry oferowane | Producent / nr katalogowy | J.m. | Ilość | Wartość brutto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## A | B | C | D | E | F | G |
| ## 1. | Pipety elektroniczne o pojemności nastawnej – 2 sztuki, w różnych zakresach regulowania pojemności Regulowana pojemność w zakresie: a) 0,5 - 10 µl - 1 sztuka b) 5 - 100 µl - 1 sztuka Parametry wymagane sterowanie elektroniczne konieczność posiadania programu pipetowania, dozowania oraz mieszania w zakresie pracy pipety konieczność ustawienia prędkości pracy (nie mniej niż 5 prędkości) oraz jej zmiany również podczas trwania procesu możliwość podłączenia pipety do komputera i zaprogramowania zakresu pracy dla konkretnego zadania, np. pipetowanie X µl, dozowanie otrzymanej mieszaniny po X µl duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny, wskazujący m.in. stopień naładowania baterii, rodzaj wybranego programu, ustawiona szybkość, ustawiona objętość oraz ilość powtórzeń pozostałych np., do końca dozowania regulowany zrzutnik końcówek pozwalający na stosowanie końcówek z płytkim lub głębokim kołnierzem, dwuczęściowa, łatwo demontowana dolna cześć pipety do zakładania końcówek, łatwo demontowany zrzutki końcówek w przypadku konieczności pracy z bardzo wąskimi probówkami, wewnętrzna pamięć pozwalająca na zapamiętanie ustawionej wartości w momencie wyczerpania się baterii pipety musza być wyposażone w akumulatory litowe i ładowarkę sieciową zakres błędów nie gorszy niż: Dla pipety o zakresie pracy 0,5-10ul: Dla obj (µl) Błąd systematyczny (µl) Błąd przypadkowy (µl) 0,5 ±0,040 ≤0,013 1 ±0,025 ≤0,012 5 ±0,060 ≤0,020 10 ±0,080 ≤0,025 Dla pipety o zakresie pracy 5-100ul: Dla obj (µl) Błąd systematyczny (µl) Błąd przypadkowy (µl) 5 ±0,35 ≤0,10 10 ±0,30 ≤0,10 50 ±0,38 ≤0,12 100 ±0,40 ≤0,15 |  |  | sztuka | 2 |  |

| 2. | Wyposażenie musi zawierać: Pudełka tj. plastikowe racki z końcówkami do pipet: a)Dla pojemności 0,5 - 10 µl 1 rack z kompletem (minimum 96 szt.) końcówek (20 µl); b)Dla pojemności 5 - 100 µl 1 rack z kompletem (minimum 96 szt.) końcówek (200 µl); |  |  | rack/ sztuka | a) 1 b) 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stawka VAT 8% |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia broszur, kart katalogowych, katalogów potwierdzających, iż sprzęt oferowany przez Wykonawcę spełnia wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Katalogi mogą być w języku angielskim lub języku polskim z koniecznym zaznaczeniem w nich parametrów wymaganych przez ZAMAWIAJACEGO

Data i podpis Wykonawcy: ………………………………

Część nr 5:

Wagi – 2 sztuki.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry | Parametry oferowane | Producent / nr katalogowy | J.m. | Ilość | Wartość brutto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | - zakres ważenia do co najmniej 2 kg - dokładność ważenia ≤ 0,1g; - tarowanie w całym zakresie ważenia - automatyczna kalibracja wewnętrzna; - waga powinna być odporna na wodę i detergenty - wielkość platformy nie mniejsza niż 250 x 250 mm - waga powinna być wykonana ze stali nierdzewnej - wyświetlacz powinien być na kolumnie; - powinna posiadać oprogramowanie i przyłącza umożliwiające podłączenie do komputera. |  |  | sztuka | 1 |  |
| 2. | - zakres ważenia do co najmniej 500 g - dokładność ważenia ≤ 0,01g; - tarowanie w całym zakresie ważenia - automatyczna kalibracja wewnętrzna; - waga powinna być odporna na wodę i detergenty - wielkość platformy nie mniejsza niż 180 x 180 mm; - waga powinna być wykonana ze stali nierdzewnej - wyświetlacz powinien być na kolumnie; - zasilanie 230 V i akumulatorowe. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Stawka VAT 23% Razem wartość brutto, zł |  |  |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy: ………………………………

Część nr 6:

Automatyczna sortownica do narybku – 1 sztuka.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry | Parametry oferowane | Producent / nr katalogowy | J.m. | Ilość | Wartość brutto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | - wielkość sortowanych ryb od 0,5 do 30 g; - zasilanie 230 V, jednofazowe; - tempo sortowania powyżej 100 kg / h; - wymiary: długość i szerokość poniżej 200 cm; - podczas sortowania ryby powinny znajdować się cały czas w wodzie; - powinna mieć regulację prędkości sortowania; - powinna mieć możliwość łatwego przemieszczania i być wyposażona w koła; - powinna umożliwiać pracę na różnych wysokościach - mieć możliwość regulowania wysokości; - powinna być wykonana ze stali nierdzewnej. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Stawka VAT 23% |  |  |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy: ………………………………

Część nr 7:

Licznik narybku – 1 sztuka.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry | Parametry oferowane | Producent / nr katalogowy | J.m. | Ilość | Wartość brutto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | - wielkość liczonych ryb powyżej 0,1 g; - dokładność liczenia powyżej 97%; - zasilanie 230 V; - wymiary: największy wymiar poniżej 200 cm; - odczyt i sterowanie na ekranie dotykowym; - wyjścia na urządzenia zewnętrzne (mysz, klawiatura); - możliwość stosowania do narybku szczupaka i sandacza; - podczas liczenia ryby powinny znajdować się cały czas w wodzie. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Stawka VAT 23% |  |  |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część nr 8:

Licznik wylęgu – 1 sztuka.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry | Parametry oferowane | Producent / nr katalogowy | J.m. | Ilość | Wartość brutto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | - wydajność liczenia – 1 mln szt. w ciągu godziny; - dokładność liczenia – powyżej 97%; - zastosowanie – wylęg ryb drapieżnych (sandacz, sum, szczupak); - zasilanie: 220-230 V, prąd zmienny - masa urządzenia – poniżej 10 kg - wielkość komory liczącej 5-6 litrów. - wyświetlacz cyfrowy z możliwością ręcznego zerowania |  |  | sztuka | 1 |  |
| Stawka VAT 23% |  |  |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część nr 9:

Odczynniki specjalistyczne

| Lp. | Nazwa odczynnika | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika | Wielkość opak./jednostka miary | Klasa czystości | Ilość | Wartość brutto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Powietrze syntetyczne o czystości 5.0 w butli 50 litrów (gaz + usługa transportu i koszty dzierżawy butli) |  | butla 50 litrów | 5.0 | 4 |  |

Dostawa sukcesywnie po 1 butli po uzgodnieniu telefonicznie z Zamawiającym

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część nr 10:

Odczynniki specjalistyczne

| Lp. | Nazwa odczynnika | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika | Wielkość opak./jednostka miary | Klasa czystości | Ilość, szt. | Cena brutto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Hormony do rozrodu – Chorulon (hCG) |  | IU (konfekcjonowany w fiolkach szklanych zawierających po 1500-5000 IU hCG) |  | 90 000 |  |

Okres przydatności minimum 24 miesiące od dnia dostawy

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………