Operacja PT. ”Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa nr 00003-61721-OR1400002/12.

pieczęć firmowa Wykonawcy

# Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-28/13

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia:

Dostawa sprężarki do urządzenia szlifującego, uchwytu do preparatyki do zadanego punktu, przyrządu do cięcia elementów kostnych oraz foremek do uchwytu do preparatyki, realizowana w ramach Operacji PT. ”Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa nr 00003-61721-OR1400002/12.

Część 1. Sprężarka do urządzenia szlifującego – 1 szt.*

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Parametry dostarczanego sprężonego powietrza muszą odpowiadać wymaganiom urządzenia szlifującego Tegramin 25 typ 06026127 firmy Struers | Producent sprężarki………………………………………, typ ……………………………………………………….., rok produkcji …………………………… |
| - jakość dostarczanego sprężonego powietrza spełnia wymogi normy ISO 8573-1 (wymogi klasy 3 lub wyższej) |  |
| - żądane ciśnienie powietrza w zakresie 6 bar (87 psi) do 10 bar (145 psi) |  |
| - wymagany stały dopływ sprężonego powietrza do urządzenia zasilającego |  |
| - wydajność sprężarki co najmniej 50 l/min |  |
| - Free Air Distribution przy 8 bar minimum 1,3 l/min |  |
| - pojemność zbiornika sprężonego powietrza od 25 do 30 l |  |
| - sprężarka o smarowaniu olejowym |  |
| - waga sprężarki do 30 kG |  |
| - wymiary sprężarki ze zbiornikiem: długość do 40 cm, szerokość do 40 cm, wysokość do 60 cm |  |
| - silnik elektryczny jednofazowy prądu przemiennego 230 V o mocy do 0,4 kW, z zabezpieczeniem przeciwko przegrzaniu, cykl pracy 50% |  |
| - głośność podczas pracy w pomieszczeniu do 50 dB |  |
| - do sprężarki muszą być dołączone wszystkie niezbędne akcesoria, takie jak: manometr, zawory , przewód powietrzny zasilający wraz z reduktorami (przyłączami) łączącymi z zasilanym urządzeniem |  |
| - sprężarka musi być napełniona olejem oraz posiadać zapas oleju w opakowaniu o pojemności 0,7 l do 1 l celem uzupełnienia |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowana przez nas sprężarka jest fabrycznie nowa i posiada parametry techniczne co najmniej takie lub lepsze od wymaganych.

……………………………....                                                                     ………………………...………………………………

/miejscowość i data/	                                                               /pieczątki imienne lub  podpisy czytelne  osób uprawnionych

do występowania w obrocie  prawnym, reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu/

Część 2. Uchwyt do preparatyki do zadanego punktu – 1 szt.*

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| - uchwyt powinien być wyposażony w mikrometr umożliwiający odmierzenie grubości powierzchni podlegającej zeszlifowaniu (dokładność elementu uchwytu, która odmierza odległość do zeszlifowania - przynajmniej 0,1 mm) |  |
| - do szlifowania będzie wykorzystywany: papier ścierny o gradacji od 800 do 4000, tarcze trące z powierzchnią diamentową o gradacji 800 do 4000, płyny zawierające drobiny diamentowe i aluminium w swej konsystencji, oraz woda więc uchwyt musi być odporny na te substancje |  |
| - uchwyt powinien być wyposażony w blokadę uniemożliwiającą przeszlifowanie odmierzonej grubości próbki (np. blokada ceramiczna) |  |
| - do uchwytu muszą pasować standardowe szkiełka mikroskopowe o wymiarach: 76 mm długie, 25 mm szerokie |  |
| - cała tylna powierzchnia szkiełka mikroskopowego musi przylegać do uchwytu w celu równomiernego zeszlifowania elementów przyklejonych do przedniej powierzchni szkiełka mikroskopowego |  |
| - boki szkiełka muszą opierać się o wgłębienia w uchwycie, aby nie doszło do ześlizgiwania się szkiełka z uchwytu w czasie ścierania odmierzonej powierzchni |  |
| - uchwyt będzie dociskany ręcznie do obracającej się powierzchni ścierającej, jego całkowite rozmiary powinny wynosić: długość do 10 cm, szerokość do 10 cm, wysokość do 5 cm |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowany przez nas uchwyt do preparatyki do zadanego punktu jest fabrycznie nowy i posiada parametry techniczne co najmniej takie lub lepsze od wymaganych.

……………………………....                                                                     ………………………...………………………………

/miejscowość i data/	                                                               /pieczątki imienne lub  podpisy czytelne  osób uprawnionych

do występowania w obrocie  prawnym, reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu/

Część 3. Przyrząd do cięcia elementów kostnych – 1 szt.*

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Przyrząd będzie wykorzystywany do cięcia płetw ryb, kręgów, otolitów, drobnych kości i żywic epoksydowych na plastry wzdłużne i poprzeczne. | Producent przyrządu …...………...………………………, typ ……………………………………………………….., rok produkcji …………………………… |
| - prędkość obrotowa elementu tnącego regulowana w płynny sposób w zakresie od 0 do 360 obr/min |  |
| - tarcza tnąca w pełni kompatybilna z urządzeniem, o średnicy w zakresie od 60 do 130 mm |  |
| - osłona chroniąca (antyrozbryzgowa) tarczę i element cięty |  |
| - napęd elektryczny jednofazowy prądu przemiennego o napięciu zasilania 230 V |  |
| - automatyczne wyłączenie urządzenia po przecięciu elementu |  |
| - cięcie elementów ze stałą siłą docisku regulowaną za pomocą obciążników |  |
| - grubość odcinanych plastrów próbek mierzona mikrometrem z dokładnością do 0,01 mm |  |
| - dołączone 2 sztuki zapasowych tarcz do cięcia promieni płetw ryb, kręgów, niewielkich kości, otolitów i odlewów żywic epoksydowych |  |
| - przeznaczone do przecinania elementy zatopione w żywicy epoksydowej posiadają kształt walca o długości do 2 cm i średnicy od 5 do 7 milimetrów lub kształt prostokąta o szerokości 1 cm, wysokości 0,5 cm i długości odlewu do 6 cm |  |
| - wymiary urządzenia: długość do 30 cm, szerokość do 30 cm, wysokość do 20 cm |  |
| - waga do 14 kg |  |
| - urządzenie jest dostarczane wraz z niezbędnymi akcesoriami typu klucze, śrubokręty, podkładki, ciężarki do ramienia, ramię z uchwytem do próbek, osłona przeciwrozbryzgowa, śruba mikrometryczna do odmierzania wymiaru ciętych fragmentów, uchwyty i mocowania do zamocowania: płetw, kości, otolitów, odlewów z żywic epoksydowych i innymi niezbędnymi a nie wymienionymi elementami, zalecanymi przez producenta urządzenia do prawidłowego procesu cięcia |  |
| - dołączony zbiornik na chłodziwo oraz chłodziwo lub płyn smarujący w ilości 1 l, poprawiający gładkość przeciętej struktury |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowana przez nas przyrząd do cięcia elementów kostnych jest fabrycznie nowy i posiada parametry techniczne co najmniej takie lub lepsze od wymaganych.

……………………………....                                                                     ………………………...………………………………

/miejscowość i data/	                                                               /pieczątki imienne lub  podpisy czytelne  osób uprawnionych

do występowania w obrocie  prawnym, reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu/

Część 4. Foremki do uchwytu do preparatyki – 10 szt.*

Specyfikacja techniczna – wymagane parametry:

- foremka z gniazdami wielokrotnego użytku (wielokrotnego zalania żywicą epoksydową),

- materiał foremki powinien umożliwiać wyjęcie z gniazda foremki zastygłej żywicy epoksydowej,

- gniazda na odlewy o kształcie prostokąta o wymiarach: długość od 1,0 do 1,5 cm, szerokość od 0,5 do 0,7 cm, wysokość odlewu od 0,2 cm do 0,3 cm

- całkowite wymiary foremki: długość do 15 cm, szerokość do 15 cm.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane przez nas foremki do uchwytu do preparatyki są fabrycznie nowe i posiadają parametry techniczne co najmniej takie lub lepsze od wymaganych.

……………………………....                                                                     ………………………...………………………………

/miejscowość i data/	                                                               /pieczątki imienne lub  podpisy czytelne  osób uprawnionych

do występowania w obrocie  prawnym, reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu/

*) niepotrzebne skreślić