Operacja PT. ”Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa nr 00003-61721-OR1400002/12.

pieczęć firmowa Wykonawcy

# Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-31/13

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia:

Dostawa uchwytu do preparatyki do zadanego punktu, przyrządu do cięcia elementów kostnych oraz foremek do uchwytu do preparatyki, realizowana w ramach Operacji PT. ”Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa nr 00003-61721-OR1400002/12.

Część 1. Uchwyt do preparatyki do zadanego punktu – 1 szt.*

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| - uchwyt powinien być wyposażony w mikrometr umożliwiający odmierzenie grubości powierzchni podlegającej zeszlifowaniu (dokładność elementu uchwytu, która odmierza odległość do zeszlifowania - przynajmniej 0,1 mm) |  |
| - do szlifowania będzie wykorzystywany: papier ścierny o gradacji od 800 do 4000, tarcze trące z powierzchnią diamentową o gradacji 800 do 4000, płyny zawierające drobiny diamentowe i aluminium w swej konsystencji, oraz woda więc uchwyt musi być odporny na te substancje |  |
| - uchwyt powinien być wyposażony w blokadę uniemożliwiającą przeszlifowanie odmierzonej grubości próbki (np. blokada ceramiczna) |  |
| - do uchwytu muszą pasować standardowe szkiełka mikroskopowe o wymiarach: 48 mm długie, 28 mm szerokie |  |
| - cała tylna powierzchnia szkiełka mikroskopowego musi przylegać do uchwytu w celu równomiernego zeszlifowania elementów przyklejonych do przedniej powierzchni szkiełka mikroskopowego |  |
| - boki szkiełka muszą opierać się o wgłębienia w uchwycie, aby nie doszło do ześlizgiwania się szkiełka z uchwytu w czasie ścierania odmierzonej powierzchni |  |
| - uchwyt będzie dociskany ręcznie do obracającej się powierzchni ścierającej, jego całkowite rozmiary powinny wynosić: długość do 10 cm, szerokość do 10 cm, wysokość do 5 cm |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowany przez nas uchwyt do preparatyki do zadanego punktu jest fabrycznie nowy i posiada parametry techniczne co najmniej takie lub lepsze od wymaganych.

……………………………....                                                                     ………………………...………………………………

/miejscowość i data/	                                                               /pieczątki imienne lub  podpisy czytelne  osób uprawnionych

do występowania w obrocie  prawnym, reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu/

Część 2. Przyrząd do cięcia elementów kostnych – 1 szt.*

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Przyrząd będzie wykorzystywany do cięcia płetw ryb, kręgów, otolitów, drobnych kości i żywic epoksydowych na plastry wzdłużne i poprzeczne | Producent przyrządu …...………...………………………, typ ……………………………………………………….., rok produkcji …………………………… |
| - prędkość obrotowa elementu tnącego regulowana w płynny sposób w zakresie od 0 do 300 obr/min |  |
| - możliwość stosowania tarcz diamentowych o średnicy do 127mm |  |
| - osłona chroniąca (antyrozbryzgowa) tarczę i element cięty |  |
| - sterowanie za pomocą panelu membranowego |  |
| - zasilanie 230V/ 50Hz/1-faza, wtyczka europejska, moc silnika nie więcej niż 15 W |  |
| - maksymalna średnica przecinanego elementu przy zastosowaniu odpowiedniego uchwytu mocującego - 45mm |  |
| - dokładność cięcia ± 5μm |  |
| - automatyczne wyłączenie urządzenia po przecięciu elementu |  |
| - docisk grawitacyjny regulowany obciążnikami za pomocą dźwigni z precyzyjną skalą z krokiem co min. 25 g oraz wyposażonej w przeciwwagę, możliwość regulacji obciążenia ramienia poprzez dodawanie lub odejmowanie obciążników |  |
| - pasywny system chłodzenia ściernicy |  |
| - grubość odcinanych plastrów próbek mierzona mikrometrem z dokładnością do min. 0,01 mm |  |
| - przeznaczone do przecinania elementy zatopione w żywicy epoksydowej posiadają kształt walca o długości do 2 cm i średnicy od 5 do 7 milimetrów lub kształt prostokąta o szerokości 1 cm, wysokości 0,5 cm i długości odlewu do 6 cm |  |
| - wymiary urządzenia: max. 270 x max 160 x max 270 mm – szerokość x wysokość x głębokość |  |
| - waga do 12 kg |  |
| Wyposażenie: |  |
| - ramię do mocowania uchwytów i pozycjonowanie za pomocą analogowej śruby mikrometrycznej |  |
| - komplet 5 uchwytów: uchwyt do próbek o nieregularnych kształtach średnica do 25 mm, uchwyt do cienkich próbek mocowanych na wosk o wymiarach min. 29x51mm, dedykowany uchwyt pryzmowy średnica do 19 mm, dedykowany uchwyt pryzmowy dla próbek walcowych o długości do 50 mm i średnicy do 13mm, dedykowany uchwyt do kości o średnicy do 32 mm |  |
| - 1 kpl.- pierścieni dociskowych do tarczy |  |
| - 1szt. diamentowa tarcza tnąca o wymiarach 102x0,3x12,7 |  |
| - zespół oczyszczania ściernicy, tzw. Dressing Stick |  |
| - 1 opakowanie płynu chłodzącego min. 900 ml |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowana przez nas przyrząd do cięcia elementów kostnych jest fabrycznie nowy i posiada parametry techniczne co najmniej takie lub lepsze od wymaganych.

……………………………....                                                                     ………………………...………………………………

/miejscowość i data/	                                                               /pieczątki imienne lub  podpisy czytelne  osób uprawnionych

do występowania w obrocie  prawnym, reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu/

Część 3. Foremki do uchwytu do preparatyki – 10 szt.*

Specyfikacja techniczna – wymagane parametry:

- foremka z gniazdami wielokrotnego użytku (wielokrotnego zalania żywicą epoksydową),

- materiał foremki powinien umożliwiać wyjęcie z gniazda foremki zastygłej żywicy epoksydowej,

- gniazda na odlewy o kształcie prostokąta o wymiarach: długość od 1,0 do 1,5 cm, szerokość od 0,5 do 0,7 cm, wysokość odlewu od 0,2 cm do 0,3 cm

- całkowite wymiary foremki: długość do 15 cm, szerokość do 15 cm.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane przez nas foremki do uchwytu do preparatyki są fabrycznie nowe i posiadają parametry techniczne co najmniej takie lub lepsze od wymaganych.

……………………………....                                                                     ………………………...………………………………

/miejscowość i data/	                                                               /pieczątki imienne lub  podpisy czytelne  osób uprawnionych

do występowania w obrocie  prawnym, reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu/

*) niepotrzebne skreślić