Operacja PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003/10/11.

pieczęć firmowa Wykonawcy

# Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.- 9/14

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Dostawa nadajników telemetrii akustycznej w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003/10/11.

Przedmiot zamówienia:

Nadajniki telemetrii akustycznej

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Opis | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kodowany nadajnik akustyczny o częstotliwości 69 kHz | 1. Długość poniżej 35mm. 2. Średnica nie większa od 10 mm 3. Moc wyjściowa co najmniej 150 dB 4. Opóźnienie 30-60 s 5. Rejestrowalny przez odbiornik VEMCO VR2W. | 73 |
| 2 | Kodowany nadajnik akustyczny o częstotliwości 69 kHz z sensorem głębokości | 1. Długość poniżej 50mm. 2. Średnica nie większa od 10 mm 3. Moc wyjściowa co najmniej 150 dB 4. Opóźnienie 30-60 s 5. Dokładność sensora nie mniejsza niż ± 2,5 m 6. Rejestrowalny przez odbiornik VEMCO VR2W. | 30 |
| 3 | Nadajnik akustyczny 69 kHz do testowania zasięgu odbiorników | Moc wyjściowa taka jak kodowanego nadajnika akustycznego 69 kHz. | 1 |

Nazwa i adres producenta oferowanych nadajników akustycznych …………………………………………….................

……………………………………………………………………………………………………………………................

Niniejszym oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenia są fabrycznie nowe i posiadają parametry techniczne co najmniej takie lub lepsze od wymienionych powyżej.

Niniejszym oświadczamy, że dostarczymy na swój koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do Zakładu Ryb Wędrownych IRS, ul. Synów Pułku 37, 80-298 Gdańsk, po uprzednim uzgodnieniu minimum 3 dni przed terminem dostawy faksem na nr 58 550 77 15 lub pocztą elektroniczną e-mail: gdansk@infish.com.pl daty, miejsca i godziny dostawy.

……………………………....                                                                            .....................................………………………

/miejscowość i data/	                                                                                          (podpis upoważnionego przedstawiciela)