Projekt PN.: „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00004-61724-OR1400001/09/11).

pieczęć firmowa Wykonawcy

# Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-23/14

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia:

Dostawa urządzenia do połowu ryb za pomocą prądu elektrycznego z zasilaniem akumulatorowym (agregat plecakowy) oraz urządzenia do połowu ryb za pomocą prądu elektrycznego z zasilaniem z zespołu prądotwórczego spalinowego w ramach Projektu „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00004-61724-OR1400001/09/11).

Przedmiot zamówienia:

Urządzenie do połowu ryb za pomocą prądu elektrycznego z zasilaniem akumulatorowym (agregat plecakowy)

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  |  | Producent i typ - |
| 1. | Generowany prąd: - stały o mocy min. 650 W - impulsowy o mocy min. 1200 W |  |
| 2. | Zakres napięć: od min. 115 do min. 565 V (ponad 33 poziomy napięć) |  |
| 3. | Ilość impulsów regulowana w zakresie od min. 20 do min. 200 imp/s |  |
| 4. | Natężenie prądu w wodzie: min. 30 A |  |
| 5. | Ochrona przed porażeniem: min. IP65 |  |
| 6. | Bateria akumulatorów 24 V, min. 12 Ah |  |
| 7. | Urządzenie ma być wyposażone we wskaźnik naładowania baterii, przełącznik rodzaju prądu stały/impulsowy, regulator ilości impulsów, gniazda anody i katody zabezpieczone przed wodą |  |
| 8. | Anoda połowowa na drążku izolacyjnym o długości 1,5 m +/- 0,1 m, wyposażonym w wyłącznik bezpieczeństwa. |  |
| 9. | Średnica obręczy anody 40 cm +/- 5 cm, obsadzona tkaniną sieciową o oczku max. # 6 mm. |  |
| 10. | Katoda o długości 2,5 m +/- 0,1 m, przewód przyłączeniowy katody o długości 5 m +/- 0,1 m. |  |
| 11. | Masa max. 12 kg |  |
| 12. | Gwarancja: min. 24 m-ce. |  |

Nazwa, adres, tel. i e-mail serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego: .............................................................

...............................................................................................................................................................................

Niniejszym oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie do połowu ryb za pomocą prądu elektrycznego z zasilaniem akumulatorowym (agregat plecakowy) jest fabrycznie nowy i posiada parametry techniczne, co najmniej takie lub lepsze od wymienionych powyżej.

Na dowód powyższego załączamy potwierdzoną przez nas specyfikację techniczną tego urządzenia.

Urządzenie do połowu ryb za pomocą prądu elektrycznego z zasilaniem z zespołu prądotwórczego spalinowego

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  |  | Producent i typ - |
| 1. | Zespół prądotwórczy: silnik spalinowy 4-suwowy |  |
| 2. | Urządzenie do połowu ryb za pomocą prądu elektrycznego: ochrona przed porażeniem: min. IP55. |  |
| 3. | Napięcie wyjściowe generowanego prądu min. 300/600V |  |
| 4. | 2 gniazda do podłączenia anody |  |
| 5. | 1 gniazdo do podłączenia katody |  |
| 6. | Woltomierz |  |
| 7. | Amperomierz |  |
| 8. | Licznik godzin pracy |  |
| 9. | Urządzenie ma być wyposażone w zabezpieczenie, dokonujące automatycznego odcięcia prądu od elektrod, przy zanurzeniu w wodzie części ciała przez łowiącego podczas pracy urządzenia |  |
| 10. | Urządzenie powinno posiadać automatykę dostrajania wysokości napięcia do przewodności wody, w której dokonywany jest połów ryb. |  |
| 11. | Wyłącznik przeciwprzepięciowy. |  |
| 12. | Podest bezpieczeństwa z przewodem o długości 3 m +/- 0,1 m – 2 sztuki |  |
| 13. | Przewód do anody o długości 15 m +/- 0,1 m – 2 sztuki. |  |
| 14. | Przewód do anody o długości 50 m +/- 0,1 m – 1 szt. |  |
| 15. | Anoda połowowa na drążku izolacyjnym o długości 1,5 m +/- 0,1 m bez wyłącznika bezpieczeństwa – 2 sztuki. |  |
| 16. | Anoda połowowa na drążku izolacyjnym o długości 2,0 m +/- 0,1 m z wyłącznikiem bezpieczeństwa – 1 szt. |  |
| 17. | Gwarancja: min. 24 m-ce. |  |

Nazwa, adres, tel. i e-mail serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego: .............................................................

...............................................................................................................................................................................

Niniejszym oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie do połowu ryb za pomocą prądu elektrycznego z zasilaniem z zespołu prądotwórczego spalinowego jest fabrycznie nowy i posiada parametry techniczne, co najmniej takie lub lepsze od wymienionych powyżej.

Na dowód powyższego załączamy potwierdzoną przez nas specyfikację techniczną tego urządzenia.

……………………………....                                                                            .....................................………………………

/miejscowość i data/	                                                                                          (podpis upoważnionego przedstawiciela)