Projekt PN.: „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00004-61724-OR1400001/09/11).

Załącznik Nr 2 do SIWZ

pieczęć firmowa Wykonawcy

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-28/14

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia:

Dostawa i montaż elementów dwóch systemów recyrkulacyjnych, wózka paszowego i czujnika tlenowego w ramach Projektu „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:

1. Dostawę następujących elementów:

1.1 Obieg Zielony

| L.p. | Nazwa | Opis parametrów elementów | Ilość i jednostka | Typ i producent, parametry elementów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr biologiczny | - objętość wypełnienia złoża biologicznego min. 2 m3; - konstrukcja wykonana z laminatów szklano-epoksydowych zgodnie z powszechnie przyjętymi dobrymi praktykami produkcyjnymi; - wysokość biofiltra maksymalnie 360 cm; - w filtrze winna być zastosowana funkcja pneumatycznego oczyszczania złoża biologicznego; - Nad dnem umieszczona instalacja zabezpieczająca przed opadaniem substratu. - Do filtra należy dostarczyć rotametr do regulacji przepływu powietrza w zakresie 1 – 20 l/min | 1 szt. |  |
| 2. | Substrat do biofiltra | powierzchnia powyżej 700 m2 / m3; pływający, kształtki o największym wymiarze nie większym niż 20 mm, | 2 m3 |  |
| 3. | Górny i dolny zbiornik wyrównawczy | Baseny o zewnętrznej długości boków 1,1 – 1,3 x 2,4 – 2,6 m, wysokość wraz z „nogami” powinna wynosić ok. 1,15 m. Baseny powinny być wykonane z laminatów szklano-epoksydowych zgodnie z powszechnie przyjętymi dobrymi praktykami produkcyjnymi. Powierzchnie basenów będące w stałym kontakcie z wodą muszą być wykonane z żywic dopuszczonych do kontaktu z żywnością, o podwyższonej odporności na ciągły kontakt z wodą Baseny mają być wykonane z włókien szklanych w postaci tkanin rowingowych o splocie poprzecznym (tzw. biaxial fabric). Nie dopuszcza się stosowania mat szklanych o nieustalonym splocie. Baseny mają mieć kolor zielony. Górne zbiorniki wyrównawcze muszą być wyposażone w rurę odpływową (o średnicy 110 mm) oraz przelewową (o średnicy 75 mm). Dolne zbiorniki wyrównawcze muszą być wyposażone w rurę umożliwiającą odbieranie wody z basenów (o średnicy 160 mm), rurę do podłączenia pompy cyrkulacyjnej (w technologii PVC-U ciśnieniowej) oraz rurę przelewową (o średnicy 75 mm). Górne i dolne zbiorniki wyrównawcze muszą być wyposażone w zawory spustowe umożliwiające całkowity zrzut wody. | 2 szt. |  |
| 4. | Stojaki do zbiorników wyrównawczych | Wykonane ze stali nierdzewnej pod wymiar zbiorników wyrównawczych | 2 szt. |  |
| 5. | Sterylizator UV | Sterylizator UV powinien posiadać przyłącza o średnicy nie mniejszej niż 1,5", przepływ minimalny 30 m3/h, licznik czasu pracy, napięcie robocze 230 V. | 1 szt. |  |
| 6. | Kolumna natleniająca | Umożliwiająca nasycenie wody tlenem > 150%, umieszczona w górnym zbiorniku retencyjnym. | 1 szt. |  |
| 7. | Rotametr | Przystosowany do przepływu tlenu w zakresie do 10 l/min. | 1 szt. |  |
| 8. | Elementy do montażu systemu recyrkulacyjnego (rury, kształtki, uszczelki, obejmy, kleje itp.) | Główny rurociąg zasilający i odprowadzający w systemie PVC, rury i zawory zasilające baseny, odcinające sterylizator UV i pompę w systemie PVC-U, wymagane zasuwy do spustu osadu w każdym basenie. | 1 kpl. |  |
| 9. | Wyposażenie elektryczne | Elementy niezbędne do podłączenia urządzeń elektrycznych systemu recyrkulacyjnego m.in. zabezpieczenia pompy, styczniki, przewody, oświetlenie, korytka, skrzynki elektryczne i listwy, czujnik poziomu wody itp. | 1 kpl. |  |
| 10. | Pompa do wody | Wydajność min. 30 m3/h, przy wysokości podnoszenia 4 m, zasilanie 3-faz 230/400 V, 50 Hz. | 1 szt. |  |

1.2. Obieg Szary

| L.p. | Nazwa | Opis parametrów | Ilość i jednostka | Typ i producent, parametry elementów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr biologiczny | - objętość wypełnienia złoża biologicznego min. 2 m3; - konstrukcja wykonana z laminatów szklano-epoksydowych zgodnie z powszechnie przyjętymi dobrymi praktykami produkcyjnymi; - wysokość biofiltra maksymalnie 360 cm; - w filtrze winna być zastosowana funkcja pneumatycznego oczyszczania złoża biologicznego; - Nad dnem umieszczona instalacja zabezpieczająca przed opadaniem substratu. - Do filtra należy dostarczyć rotametr do regulacji przepływu powietrza w zakresie 1 – 20 l/min | 1 szt. |  |
| 2. | Substrat do biofiltra | powierzchnia powyżej 700 m2 / m3; pływający, kształtki o największym wymiarze nie większym niż 20 mm, | 2 m3 |  |
| 3. | Górny i dolny zbiornik wyrównawczy | Baseny o zewnętrznej długości boków 0,7 – 0,9 x 1,5 - 2 m, wysokość wraz z „nogami” powinna wynosić ok. 1,15 m. Baseny powinny być wykonane z laminatów szklano-epoksydowych zgodnie z powszechnie przyjętymi dobrymi praktykami produkcyjnymi. Powierzchnie basenów będące w stałym kontakcie z wodą muszą być wykonane z żywic dopuszczonych do kontaktu z żywnością, o podwyższonej odporności na ciągły kontakt z wodą. Baseny mają być wykonane z włókien szklanych w postaci tkanin rowingowych o splocie poprzecznym (tzw. biaxial fabric). Nie dopuszcza się stosowania mat szklanych o nieustalonym splocie. Baseny mają mieć kolor zielony. Górne zbiorniki wyrównawcze muszą być wyposażone w rurę odpływową (o średnicy 110 mm) oraz przelewową (o średnicy 75 mm). Dolne zbiorniki wyrównawcze muszą być wyposażone w rurę umożliwiającą odbieranie wody z basenów (o średnicy 160 mm), rurę do podłączenia pompy cyrkulacyjnej (w technologii PVC-U) oraz rurę przelewową (o średnicy 75 mm). Górne i dolne zbiorniki wyrównawcze muszą być wyposażone w zawory spustowe umożliwiające całkowity zrzut wody. | 2 szt. |  |
| 4. | Stojaki do zbiorników wyrównawczych | wykonane ze stali nierdzewnej pod wymiar zbiorników wyrównawczych | 2 szt. |  |
| 5. | Sterylizator UV | Sterylizator UV powinien posiadać przyłącza o średnicy nie mniejszej niż 1,5", przepływ minimalny 30 m3/h, licznik czasu pracy, napięcie robocze 230 V | 1 szt. |  |
| 6. | Kolumna natleniająca | Umożliwiająca nasycenie wody tlenem > 150%, umieszczona w górnym zbiorniku retencyjnym. | 1 szt. |  |
| 7. | Rotametr | Przystosowany do przepływu tlenu w zakresie do 10 l/min. | 1 szt. |  |
| 8. | Elementy do montażu systemu recyrkulacyjnego (rury, kształtki, uszczelki, obejmy, kleje itp.) | Główny rurociąg zasilający i odprowadzający w systemie PVC, rury i zawory zasilające baseny, odcinające sterylizator UV i pompę w systemie PVC-U, wymagane zasuwy do spustu osadu w każdym basenie. | 1 kpl. |  |
| 9. | Wyposażenie elektryczne | Elementy niezbędne do podłączenia urządzeń elektrycznych systemu recyrkulacyjnego m.in. zabezpieczenia pompy, styczniki, przewody, oświetlenie, korytka, skrzynki elektryczne i listwy, czujnik poziomu wody itp. | 1 kpl. |  |
| 10. | Pompa do wody | Wydajność min. 30 m3/h, przy wysokości podnoszenia 4 m, zasilanie 3-faz 230/400 V, 50 Hz. | 1 szt. |  |

1.3. Wyposażenie dodatkowe

| L.p. | Nazwa | Opis parametrów | Liczba i jednostka | Typ i producent, parametry elemen-tów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek paszowy | rama metalowa, wyposażony w cztery koła, z platformą o wymiarach min. 40 x 70 cm) | 1 szt. |  |
| 2. | Czujnik tlenowy | typ COG 2, z kablem min. 2 m | 2 szt. |  |

2.  Montaż elementów układów recyrkulacyjnych wymienionych w pkt. 1.1 i 1.2, z rozmieszczeniem elementów zgodnie ze schematem przedstawionym na Rys. 1  stanowiącym załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza rozmieszczenie elementów równoważne do przedstawionego, tj. rozmieszczenie elementów może nastąpić według innego schematu, o ile zachowana zostanie podana liczba basenów:

w obiegu zielonym – 11 basenów o pojemności 2 m³  i 4 baseny o pojemności 1 m³,

w obiegu szarym -  7 basenów o pojemności 2 m³  i 18 basenów o pojemności 1 m³.

3. Demontaż istniejącej instalacji

Demontaż istniejącej instalacji w obu obiegach będzie polegał na:

- demontażu górnych zbiorników retencyjnych (metalowych) (fot. 1),

- demontażu filtrów półkowych (8 szt.),  kolumny natleniającej i rurociągu (fot. 2),

- demontażu starej instalacji hydraulicznej, instalacji elektrycznej i 2 biofiltrów z obiegu szarego. Do montażu w nowym obiegu pozostanie 7 basenów o pojemności 2 m³  i 18 basenów o pojemności 1 m³(fot. 3),

- demontażu starej instalacji hydraulicznej i elektrycznej z obiegu zielonego. Do montażu w nowym obiegu pozostanie 11 basenów o pojemności 2 m³  i 4 baseny o pojemności 1 m³ (fot. 4),

- przeniesieniu wymontowanych elementów w wyznaczone miejsce na terenie ZHRŁ Pieczarki.

Starą instalację można oglądać w ZHRJ Pieczarki po telefonicznym uzgodnieniu terminu  oraz na załączonych fotografiach (fot.1,2,3,4).

4.  Okres gwarancji (uwaga: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert)

Minimalny okres gwarancji na urządzenia i prace montażowe nie może być krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.

Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na urządzenia i prace montażowe  - .......................................................(w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru)

Nazwa, adres, tel. i e-mail serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego: ...............................................................................................................................................................

Niniejszym oświadczamy, że oferowane przez nas wyżej wymienione urządzenia są fabrycznie nowe i posiadają parametry techniczne, co najmniej takie lub lepsze od wymienionych powyżej.

……………………………....                                                                            .....................................………………………

/miejscowość i data/	                                                                                                                                (podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Fot. 1. Stara hala – górne zbiorniki wyrównawcze (stan istniejący) - do demontażu

Fot. 2. Stara hala – pomieszczenie filtrów (stan istniejący) – demontaż filtrów półkowych (8 szt.) oraz kolumny natleniającej i rurociągu

Fot. 3. Stara hala – obieg szary (stan istniejący): demontaż starej instalacji hydraulicznej, elektrycznej oraz dwóch biofiltrów.

Fot. 4. Stara hala – obieg zielony (stan istniejący): demontaż starej instalacji hydraulicznej i elektrycznej

Rys. 1. Schemat – rozmieszczenie elementów obiegu zielonego i obiegu szarego po montażu nowych urządzeń