Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń do eksperymentalnego chowu i hodowli ryb, z wykorzystaniem zintegrowanej multitroficznej technologii akwakultury (IMTA) typu „staw-w-stawie – SwS”. Schemat urządzenia przedstawiony został na rysunku 1. Urządzenia zainstalowane będą w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Żabieńcu Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, w ramach projektu innowacyjnego PO Rybactwo i Morze „STAWPROPLUS”. Dostawca przeprowadzi również szkolenie z obsługi urządzeń oraz podstaw ich konserwacji, jaką można wykonać bez naruszania warunków gwarancji.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa części składowej | Parametry wymagane (zgodne z wymaganymi opisanymi poniżej, w zał. nr 3) | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora tuczu ryb | Opis poniżej | 1 |
| 2 | Komora pompy mamut | Opis poniżej | 1 |
| 3 | Pomost manipulacyjny | Opis poniżej | 1 |
| 4 | Karmnik automatyczny | Opis poniżej | 1 |

Komora tuczu ryb

- komora wykonana z polipropylenu, musi posiadać system zatapiania, celem ułatwienia manipulacji związanych z instalowaniem urządzenia w stawie karpiowym, i system wynurzania w przypadku przenoszenia urządzenia pomiędzy stawami

- rynna komory tuczowej musi posiadać elementy umożliwiające podzielenie jej na minimum trzy sekcje

- minimalna długość komory tuczu ryb powinna wynosić 8m, szerokość 2m, głębokość 1m

- boki i dno komory tuczowej zaokrąglone – kształt rynny

- kubatura komory tuczowej, przy zaokrąglonych bokach, powinna być nie mniejsza niż 12m3.

- odpływ wody z komory tuczowej u góry i na dole rynny, z możliwością wymiany krat/siatek na odpływie, w zależności od wielkości hodowanych ryb

- na odpływie zastosowane rozwiązanie zwiększające powierzchnię filtracyjną odpływu ponad wielkość samego otworu odpływowego.

- konstrukcja komór tuczowych powinna zapewniać możliwość łączenia ich ze sobą w większe moduły; bokami (wszerz) lub wzdłuż

- w komorze tuczowej zainstalowany system przewodów do natleniania czystym tlenem (system „podtrzymywania życia”), w przypadku awarii systemu napowietrzania i przepływu wody przy użyciu pompy „mamut”. Instalacja skonstruowana w taki sposób, aby możliwe było podłączenie do niej przewodów z innych komór tuczowych, w przypadku, gdy urządzenia będą łączone ze sobą w większe moduły

- dodatkowe wyposażenie to uchwyty do mocowania siatki (dołączone przez wykonawcę) zabezpieczające ryby przed atakami szkodników ryb, jednocześnie ograniczające możliwość ucieczek ryb z komory tuczowej

-  wszelkie łączenia „na sucho”, aby możliwe było wielokrotne składanie i rozmontowywanie urządzenia, przewożenie itp. manipulacje.

Komora dla pompy typu „mamut”

- przepływ wody w basenach i jej napowietrzanie zapewniony poprzez zastosowanie pomy typu „mamut”, zainstalowanej w oddzielnej komorze, zintegrowanej z komorą tuczową

- długość i głębokość komory pompy „mamut” muszą odpowiadać szerokości i głębokości komory tuczowej dla ryb, tj. 2mx1m

- dmuchawa powietrza do pompy „mamut” o wydajności tłoczenia co najmniej 20m3/h, przy ciśnieniu minimum 0,15 atm

- przepływ wody w zakresie 80-100m3/h

- sieć dyfuzorów o małym oporze, o sumarycznej długości co najmniej 2m, przepustowość dla powietrza co najmniej 25m3/h

- system rozprowadzenia powietrza z dmuchawy do dyfuzorów skonstruowany w taki sposób, aby możliwe było podłączenie do niego jednej komory tuczowej lub też kilku sąsiednich, gdy urządzenia będą łączone w większe moduły

- komora wykonana z polipropylenu, wszelkie łączenia „na sucho”, aby możliwe było wielokrotne składanie i rozmontowywanie urządzenia, przewożenie itp. manipulacje.

Pomost manipulacyjny – pływak

- pomost manipulacyjny musi okalać całe urządzenie i stanowić jednocześnie pływak

- musi gwarantować pływalność urządzenia i utrzymywać je na powierzchni, niezależnie od falowania

- wyporność pomostu manipulacyjnego musi być jednocześnie na tyle duża, aby umożliwić chodzenie po mim jednocześnie co najmniej dwóch osób obsługi technicznej, podczas prowadzonych prac manipulacyjnych z rybami odchowywanymi w komorze tuczowej

- w obudowie pomostu manipulacyjnego mają znajdować się otwory-uchwyty, umożliwiające zakotwiczenie urządzenia w dowolnym miejscu stawu karpiowego. Gwarantować one muszą równocześnie przemieszczanie urządzenia „góra-dół” wraz ze zmianami piętrzenia wody w stawie, w którym urządzenie jest zainstalowane lub w przypadku bardzo silnego falowania.

- minimalna szerokość pomostu manipulacyjnego musi wynosić 50cm, jego konstrukcja musi umożliwiać odłączenie go od komory tuczowej w sytuacji, gdy komory tuczowe będą zespalane w większe moduły zarówno wszerz jak i wzdłuż

- powierzchnia pomostu manipulacyjnego musi być antypoślizgowa

- pomost – pływak wykonany z polipropylenu, w postaci szczelnego „pudła”, bez dodatkowych uspławnień z innych materiałów czy elementów

- wszelkie łączenia „na sucho”, aby możliwe było wielokrotne składanie i rozmontowywanie urządzenia, przewożenie itp. manipulacje.

Karmnik automatyczny

- karmnik automatyczny do karmienia ryb o pojemności minimum 20l

- typ wibracyjny

- przystosowany do podawania paszy przemysłowej o wymiarach w zakresie 1-7mm

- czasowa regulacja dozowania karmy.