Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Tytuł zamówienia: „Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb na potrzeby realizacji projektu REGA dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza”.

Umowa o dofinansowanie nr 00001-6521.1-OR1600002/17/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Transpondery/mikroczipy (Passive Integrated Transponder (PIT)) (1200 szt.)

materiał wykonania:		bioszkło,

długość:				8-12 mm,

szerokość:				1,4-2,21 mm,

certyfikaty:			ISO11784/11785.

Wszystkie oferowane transpondery powinny charakteryzować się identycznymi parametrami i być kompatybilne z dwoma czytnikami podanymi w ofercie. Transpondery powinny być umieszczone w dedykowanych igłach. Jeżeli igły nie są wyposażone w implantatory jednorazowe, do zamówienia należy dołączyć przynajmniej trzy sztuki dedykowanych implantatorów wielokrotnego użytku.

  - Czytnik standardowy/podręczny (1szt.)

typ odczytywanych transponderów:	FDX-A, FDX-B, EM4102, HDX (niezależnie od producenta), kompatybilny z transponderami podanymi w ofercie,

typ anteny:					poprzeczna antena ferrytowa,

zasilanie:		akumulator, ładowany za pomocą USB (przewód dołączony do zestawu),

język menu:				polski,

dodatkowe funkcje:		wyświetlacz OLED,
pamięć min. 800 numerów transponderów,
uchwyt sznurkowy do zawieszenia na nadgarstku,
wskaźnik naładowania baterii,
funkcja Bluetooth,
Buzzer.

  - Czytnik z anteną na wysięgniku (1szt.)

typ odczytywanych transponderów:	FDX-A, FDX-B, EM4102, HDX (niezależnie od producenta), kompatybilny z transponderami podanymi w ofercie,

minimalna długość robocza czytnika:	60 cm,

zasilanie:		akumulator, ładowany za pomocą USB (przewód dołączony do zestawu),

dodatkowe funkcje:		wyświetlacz OLED,
wskaźnik naładowania baterii,
funkcja Bluetooth,
Buzzer.

Czytnik powinien być wyposażony w antenę na wysięgniku lub powinien charakteryzować się rozwiązaniem alternatywnym, które umożliwiałoby na odczyt numeru transpondera bez wyjmowania poznakowanych ryb z wody.

- Wymagany termin realizacji zamówienia:  do dnia 21-08-2020 r.;

- Miejsce dostawy: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie; ul. Oczapowskiego 10, 
10-719 Olsztyn; p. 106 (woj. warmińsko-mazurskie);

- Ceny jednostkowe brutto określone w formularzu ofertowym załącznik nr 1 i kalkulacji cenowej oferty załącznik nr 1 muszą zawierać koszt dostawy (wraz z ich załadunkiem i rozładunkiem) do siedziby Zamawiającego, o której mowa w pkt 2.

- Wyliczenie podatku VAT leży po stronie wykonawcy.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.