Załącznik nr 1a do siwz

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW OFEROWANEGO

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -   Karta techniczna

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ. 23/2020

| Wymagane, minimalne parametry techniczne |  |  |  |  | OPIS OFEROWANEGO SPRZETU O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Element | Parametry | J.m. | Ilość |  |
| 1. | - SYSTEM WYLĘGARNI SZCZUPAKA |  |  |  |  |
| 1 | Segment wylęgarniczy z odbieralnikiem i sadzykami | Zestaw wyposażony w 10 aparatów inkubacyjnych typu Mc Donalda, basen-odbieralnik o wymiarach maksymalnych (długość 220 cm. szerokość - 100 cm, wysokość całkowita - 135 cm), z tworzywa sztucznego, o wewnętrznych ścianach gładkich. Dodatkowe wyposażenie – 3 sadzyki do odbierania wylęgu o oczku maks. 0,8 mm. Zestaw powinien być zintegrowany (aparaty inkubacyjne i basen-odbieralnik) umożliwiający jego przenoszenie w całości. | (szt.) | 3 |  |
| 2 | Zbiorniki retencyjne (górny i dolny) ze stelażem | Zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego, wyposażone w rury przelewowe. Objętość obydwu zbiorników łącznie minimum 400 litrów. Wysokość całkowita zestawu minimum 200 cm, maks. 320 cm. | (kpl.) | 1 |  |
| 3 | Biofiltr | Filtr biologiczno-mechaniczny, wymagany przepływ 17,3 m3/h, objętość substratu min. 50 l, powierzchnia czynna substratu min. 1000 m2/m3, wyposażony w zawór wielodrożny umożliwiający czyszczenie w czasie pracy. | (szt.) | 1 |  |
| 4 | Pompa cyrkulacyjna | Przepływ min. 17,3 m3/h, przy ciśnieniu 0,5 bar, | (szt.) | 2 |  |
| 5 | Przetwornica częstotliwości | Dostosowana do wybranego typu pomp cyrkulacyjnych | (szt.) | 1 |  |
| 6 | Grzałka wraz ze sterowaniem z termostatem | Grzałka galwaniczna z głowicą bryzgoszczelną (lub urządzenie równoważne) o mocy min. 1,0 kW, maks. 2,0 kW, do montażu w dolnym zbiorniku retencyjnym | (szt.) | 1 |  |
| 7 | Sterylizator wody | sterylizator UV, przepływ min. 30 m3/h, przy dawce promieniowania 350 J/m2 lub sterylizator magnetyczny o mocy min. 40 W, maks. 100 W, do umieszczenia na rurociągu o średnicy min. 50 mm | (szt.) | 1 |  |
| 8 | Materiały hydrauliczne i inne | Zawory, rurki, łączniki, elementy elektryczne itp., niezbędne do podłączenia układu do istniejącej infrastruktury, jego uruchomienia oraz zapewnienia sprawnego działania. | (kpl.) | 1 |  |
| 2. | - SYSTEM DO ROZRODU SZCZUPAKA |  |  |  |  |
| 1 | Biofiltr | Objętość zbiornika biofltra min. 2 m3, wysokość maks. 2,7 m. System napowietrzania: dmuchawa bocznokanałowa lub membranowa o wydajności min. 80 l/min. i mocy maks. 150 W, 4 dyfuzory talerzowe. | (kpl.) | 1 |  |
| 2 | Substrat do złoża biologicznego | powierzchnia czynna min. 750 m2/m3, tonący | (m3) | 1 |  |
| 3 | Zbiornik retencyjny ze stelażem | Zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego, wyposażone w rury przelewowe. Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 1,3 x 1,1 x 0,5 m (± 5%) lub o równoważnej minimalnej objętości w formie walca. | (szt.) | 2 |  |
| 4 | Sterylizator wody | sterylizator UV, przepływ min. 30 m3/h, przy dawce promieniowania 350 J/m2 lub sterylizator magnetyczny o mocy min. 40 W, maks. 100 W, do umieszczenia na rurociągu o średnicy min. 50 mm | (szt.) | 2 |  |
| 5 | Grzałka wraz ze sterowaniem z termostatem | Grzałka galwaniczna z głowicą bryzgoszczelną (lub urządzenie równoważne) o mocy min. 1,0 kW, maks. 2,0 kW, do montażu w dolnym zbiorniku retencyjnym | (szt.) | 2 |  |
| 6 | Karmnik automatyczny do podawania żywego solowca | Karmniki sterowane indywidualnie, parametry programowane: czas dozowania paszy (minimalny czas dozowania 1 sekunda), odstęp pomiędzy dawkami paszy (minimalny odstęp 2 minuty). Zasobnik objętości min. 1 litra, wyposażony w instalację napowietrzającą. Każdy karmnik powinien być wyposażony w przewód przyłączeniowy do każdego karmnika o minimalnej długości 5 m. Wodoszczelna obudowa, napięcie zasilania 12V. Podtrzymanie nastaw po zaniku napięcia. | (szt.) | 6 |  |
| 7 | Karmnik automatyczny do pasz startowych | Karmniki sterowane indywidualnie, parametry programowane: czas dozowania paszy (minimalny czas dozowania 1 sekunda), odstęp pomiędzy dawkami paszy (minimalny odstęp 2 minuty), granulacja stosowanych pasz minimalny zakres 0,2 do 0,5 mm, zasobnik paszy min. 40 g. Każdy karmnik powinien być wyposażony w przewód przyłączeniowy do każdego karmnika o minimalnej długości 5 m. Wodoszczelna obudowa, napięcie zasilania 12V. Podtrzymanie nastaw po zaniku napięcia. | (szt.) | 6 |  |
| 8 | Karmnik automatyczny do pasz narybkowych | Karmniki sterowane indywidualnie, parametry programowane: czas dozowania paszy (minimalny czas dozowania 1 sekunda), odstęp pomiędzy dawkami paszy (minimalny odstęp 2 minuty), granulacja stosowanych pasz minimalny zakres 0,6 do 3 mm, zasobnik paszy min. 500 g. Każdy karmnik powinien być wyposażony w przewód przyłączeniowy do każdego karmnika o minimalnej długości 5 m. Wodoszczelna obudowa, napięcie zasilania 12V. Podtrzymanie nastaw po zaniku napięcia. | (szt.) | 6 |  |
| 9 | Materiały hydrauliczne i inne | Zawory, rurki, łączniki, elementy elektryczne itp., niezbędne do podłączenia układu do istniejącej infrastruktury, jego uruchomienia oraz zapewnienia sprawnego działania. | (kpl.) | 1 |  |
| 3. | - SYSTEM DO PODCHOWU LARW I NARYBKU SZCZUPAKA |  |  |  |  |
| 1 | Biofiltr | Objętość zbiornika biofltra min. 2 m3, wysokość maks. 2,7 m. System napowietrzania: dmuchawa bocznokanałowa lub membranowa o wydajności min. 80 l/min. i mocy maks 150 W, 4 dyfuzory talerzowe. | (kpl.) | 2 |  |
| 2 | Substrat do złoża biologicznego | Powierzchnia czynna min. 750 m2/m3, tonący | (m3) | 2 |  |
| 3 | Zbiornik retencyjny ze stelażem | Zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego, wyposażone w rury przelewowe. Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 1,3 x 1,1 x 0,5 m (± 5%) lub o równoważnej minimalnej objętości w formie walca. | (szt.) | 2 |  |
| 4 | Pompa cyrkulacyjna | Przepływ min. 9 m3/h, przy ciśnieniu 0,5 bar | (szt.) | 2 |  |
| 5 | Przetwornica częstotliwości | Dostosowana do wybranego typu pomp cyrkulacyjnych | (szt.) | 1 |  |
| 6 | Sterylizator wody | sterylizator UV, przepływ min. 30 m3/h, przy dawce promieniowania 350 J/m2 lub sterylizator magnetyczny o mocy min. 40 W, maks. 100 W, do umieszczenia na rurociągu o średnicy min. 50 mm | (szt.) | 2 |  |
| 7 | Grzałka wraz ze sterowaniem z termostatem | Grzałka galwaniczna z głowicą bryzgoszczelną (lub urządzenie równoważne) o mocy min. 1,0 kW, maks. 2,0 kW, do montażu w dolnym zbiorniku retencyjnym | (szt.) | 1 |  |
| 8 | Sortownica | Sortownice szczelinowe do narybku, rozmiar szczelin od 0,9 do 8 mm, co najmniej 10 rozmiarów. Wymienne wkłady sortownicze, wykonane ze stali nierdzewnej | (kpl.) | 1 |  |
| 9 | Materiały hydrauliczne i inne | Zawory, rurki, łączniki, itp., niezbędne do podłączenia układu do istniejącej infrastruktury, jego uruchomienia oraz zapewnienia sprawnego działania. | (kpl.) | 1 |  |

- Oświadczam (-y), że na zaoferowane przez nas urządzenia zostanie udzielona gwarancja w okresie minimum 24 miesięcy.

- Oświadczam (-y), że zaoferowane przez nas urządzenia spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowe, kompletne 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

- Oświadczam (-y), że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, serwis gwarancyjny na zaoferowane urządzenie (sprzęt) świadczył będzie producent / autoryzowany dystrybutor / autoryzowany serwisant ……………………………………………………………………………………

(nazwa i adres)

tel. ………………; faks ……………, adres mailowy: ……………………………………………

…………………………………

(podpis pieczęć osoby /osób  uprawnionej)

………………………………, dnia ………………

Materiały eksploatacyjne niezbędne do pierwszego uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania zamontowanego urządzenia (sprzętu) zapewnia Wykonawca.

Niepotrzebne skreślić