Załącznik nr 1a do siwz

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW OFEROWANEGO

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -   Karta techniczna

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ. 25/2020

| Wymagane, minimalne parametry techniczne |  |  |  |  | OPIS OFEROWANEGO SPRZETU O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH: (Należy podać nazwę, model jeżeli dotyczy i parametry urządzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Element | Parametry | J.m. | Ilość |  |
| 1 | Basen podchowowy 1000L | Basen o przekroju kwadratowym, maksymalne wymiary (długość x szerokość): 1170x1170 mm, wysokość (z nogami) – maksymalnie 1350 mm, objętość robocza min. 1,0 m3, z tworzywa sztucznego, o wewnętrznych ścianach gładkich, zabezpieczenie odpływu wewnątrz w formie kratki odpływowej, na zewnątrz teleskopowe, z dodatkowym zaworem spustowym (min. 2”), średnica przyłącza (odpływ): 50-75 mm. | (szt.) | 12 |  |
| 2 | Basen podchowowy 340L | Basen o przekroju prostokątnym, maksymalne wymiary (długość x szerokość): 2000 x 600 mm, wysokość (z nogami) – maksymalnie 900 mm, objętość robocza min. 0,34 m3, z tworzywa sztucznego, o wewnętrznych ścianach gładkich, zabezpieczenie odpływu wewnątrz w formie pionowej przegrody, na zewnątrz teleskopowe, z dodatkowym zaworem spustowym (min. 2”), średnica przyłącza (odpływ): 50-75 mm. | (kpl.) | 12 |  |
| 3 | Zestaw aparatów Weiss z odbieralnikiem | Zestaw wylęgarniczy na 10 aparatów (słoi) Weissa (pojemności słoja minimum 7 litrów), umieszczonych w jednym rzędzie, wymiary maksymalne zestawu (długość x szerokość): 2100 x 600 mm, wysokość maksymalna (z nogami): 1300 mm, odbieralnik o objętości minimum 0,2 m3, wyposażony w sadzyki do odbierania wylęgu, może być zintegrowany z aparatami, zawory regulujące dopływ wody do aparatów o średnicy min. 1/2". | (kpl.) | 6 |  |
| 4 | Zestaw aparatów McDonald z odbieralnikiem | Zestaw wylęgarniczy na 10 aparatów (słoi) McDonalda (pojemności słoja minimum 7 litrów), umieszczonych w jednym rzędzie, zabezpieczenie odpływu umożliwiające swobodny dostęp do ikry podczas inkubacji, wymiary maksymalne zestawu (długość x szerokość): 2100 x 600 mm, wysokość maksymalna (z nogami): 1300 mm, odbieralnik o objętości minimum 0,2 m3, wyposażony w sadzyki do odbierania wylęgu, może być zintegrowany z aparatami, zawory regulujące dopływ wody do aparatów o średnicy min. 1/2", | (kpl.) | 6 |  |
| 5 | Zestaw aparatów długostrumienio-wych | Aparat typu długostrumieniowego, z wymiennymi wkładami inkubacyjnymi (min. 4 sztuki), wykonany z tworzywa sztucznego, wymiary maksymalne (długość x szerokość): 2300 x 605 mm, wysokość odbieralnika w granicach 150-200 mm, wyposażony w dwie zastawki z siatki perforowanej | (szt.) | 8 |  |

- Oświadczam (-y), że na zaoferowane przez nas urządzenia zostanie udzielona gwarancja w okresie minimum 24 miesięcy.

- Oświadczam (-y), że zaoferowane przez nas urządzenia spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowe, kompletne 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

- Oświadczam (-y), że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, serwis gwarancyjny na zaoferowane urządzenie (sprzęt) świadczył będzie producent / autoryzowany dystrybutor / autoryzowany serwisant ……………………………………………………………………………………

(nazwa i adres)

tel. ………………; faks ……………, adres mailowy: ……………………………………………

…………………………………

(podpis pieczęć osoby /osób  uprawnionej)

………………………………, dnia ………………

Materiały eksploatacyjne niezbędne do pierwszego uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania zamontowanego urządzenia (sprzętu) zapewnia Wykonawca.

Niepotrzebne skreślić