Opis przedmiotu zamówienia

Tytuł zamówienia: Dostawa, adaptacja i montaż elementów systemów wodnych RAS do 5 zestawów kontenerowych (kontenery 20 FT).

Zamówienie na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.), dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Dotyczy czterech zestawów wylęgarniczo-podchowowych finalnych (2 kontenery techniczne i 1 kontener hodowlany i jednego zestawu referencyjno-testowego (1 kontener techniczny i 1 kontener hodowlany).

2.a.) Dostawa górnych zbiorników retencyjnych – 9 szt. (Etap I – 5 szt., Etap II – 4 szt.)

Opis: Zbiornik w formie walca wykonany z tworzywa sztucznego i gładkich ścianach o pojemności min. 400 L i wymiarach 1000 × 500 (średnica × wysokość ± 20%). Zbiornik musi być umieszczony na nogach/stelażu o min. wysokości 1400 mm i dostarczony wraz z płaską platformą na podstawie, wykonaną z tworzywa sztucznego do montażu na niej pozostałych elementów obiegu (pompy i filtry). Platforma powinna być ustawiona na podkładkach antywibracyjnych.

2.b.) Dostawa komór natleniająco-stabilizujących – 9 szt. (Etap I – 5 szt., Etap II – 4 szt.).

Opis: Komora w formie walca (średnica 700 mm ± 20%), montowana wewnątrz górnego zbiornika retencyjnego wyposażona w wyjmowane sito ze stali nierdzewnej do deszczowania wody w komorze i przyłącze do podłączenia przewodu z tlenem. Wysokość po zmontowaniu zestawu górny zbiornik retencyjny – komora nie może przekraczać 2200 mm.

2.c.) Dostawa pomp wodnych cyrkulacyjnych – 9 kpl. (Etap I – 5 kpl., Etap II – 4 kpl.).

Opis: Zestaw pomp, w jednym komplecie 2 pompy o poniższych parametrach:

- pompa wodna o przepływie min. 17,0 m3/h, przy ciśnieniu 0,5 bar (moc max. silnika 0,55 kW – 1 szt.

- pompa wodna (rezerwowa) o mocy max. 0.3 kW i przepływie min. 9,0 m3/h – 1 szt.

2.d.) Dostawa zestawu filtrów mechanicznych i biologicznych – 9 szt. (Etap I – 5 szt., Etap II – 4 szt.).

Opis: W skład jednego zestawu powinien wchodzić:

- filtr mechaniczny typu „sito łukowe” – 1 szt. o wymiarach 560 × 270× 890 mm (długość × szerokość ×wysokość ± 10%) i filtracja cząsteczek > 300 μ ± 5%);

- filtr biologiczny wypełniony substratem – 1 szt. (wymagany przepływ min. 15,0 m3/h przy ciśnieniu 0,2 bar, objętość substratu min. 50 L (± 20%), powierzchnia czynna substratu min. 1000 m2/m3, wyposażony w zawór wielodrożny umożliwiający czyszczenie w czasie pracy z bypassem i dmuchawą napowietrzającą).

2.e.) Dostawa zestawów grzałek elektrycznych – 9 szt. (Etap I – 5 szt., Etap II – 4 szt.).

Opis: Grzałka elektryczna do wody o mocy 1,5 kW lub 2 × 1,5 kW (1 element grzewczy zapasowy) kwasoodporna z powłoką ze stali szlachetnej do montażu w górnym zbiorniku retencyjnym z możliwością łatwej wymiany np. wkręcana.

2.f.) Dostawa urządzeń sterylizujących – 9 kpl. (Etap I – 5 kpl., Etap II – 4 kpl.).

Opis: Sterylizator UV, z lampą UV-C 75 W z wymienną lampą przepływ min. 15,0 m3/h, przy dawce promieniowania 350 J/m2. Obudowa ze stali nierdzewnej z wbudowanym refleksem o długości do 75 cm, max. ciśnienie 2 bary. Przyłącza na rurę 63 mm.

2.g.) Dostawa armatury hydraulicznej wraz z adaptacją i połączeniem urządzeń systemów wodnych RAS – 2,5 kpl. (Etap I – 2,5 kpl.).

Opis: Zawory, rury, kształtowniki, łączniki, itp., niezbędne do połączenia układu i jego uruchomienia oraz sprawnego działania systemu wodnego RAS (5 systemów RAS).

Zakres prac obejmuje dostawę armatury hydraulicznej do 5 systemów RAS, a także montaż systemu wraz z adaptacją urządzeń hodowlanych w jednym systemie RAS w zestawie kontenerowym referencyjno-testowym.

W skład jednego systemu wodnego RAS (0,5 kpl.), którego elementy trzeba będzie połączyć wchodzą:

- Urządzenia zasilające, natleniające, oczyszczające i uzdatniające oraz podgrzewające wodę technologiczną, umieszone w kontenerze technicznym (w kolejności połączenia): filtr mechaniczny typu „sito łukowe”, pompa cyrkulacyjna ze sterowaniem, filtr biologiczny z zaworem wielodrożnym, urządzenie sterylizujące, nagrzewnica wody basenowej (element instalacji kolektorów solarnych do adaptacji/integracji z obiegiem wody – dostarczany razem z kolektorami), górny zbiornik recyrkulacyjny wraz komorą natleniająco-stabilizującą, grzałka elektryczna z systemem termoregulacji, rurociągi łączące, rury przelewu nadmiaru wody w górnym zbiorniku retencyjnym i w filtrze mechanicznym, rurociągi doprowadzające wodę do kontenerów hodowlanych i rurociągi odprowadzające wodę (powrót) z urządzeń w kontenerach hodowlanych do filtra mechanicznego w kontenerze technicznym. Układ dopływu i odpływu w module kontener techniczny – kontener hodowlany powinien być wyposażony w złączki umożliwiające separacje obu kontenerów na czas transportu oraz zawory spustowe do opróżnienia wody z systemu rurociągów.

- Rurociągi rozprowadzające wodę w kontenerze hodowlanym wyposażone w zawory i przyłącza do podłączenia różnych modułów hodowlanych (4 baseny rotacyjne o pojemności 1 m3 lub 4 baseny prostokątne o pojemności 0,34 m3 lub 4 aparaty długostrumieniowych lub 4 zestawy aparatów inkubacyjnych typu Weissa lub McDonalda lub 2 aparaty inkubacyjne typu szafkowego). Wszelkie niezbędne stelaże, które trzeba wykonać w celu zamontowania urządzeń muszą być dostarczone lub wbudowane w dostarczanych urządzeniach przez wykonawcę.

2.h.) Dostawa automatyki kontrolno-sterującej pomp i termoregulacji wraz montażem i podłączeniem urządzeń do instalacji zasilającej. 2,5 kpl. (Etap I – 2,5 kpl.)

W skład 1 kompletu wchodzi zestaw na 2 niezależne systemy wodne RAS. Część  zestawu na 1 system wodny RAS (0,5 kpl.) to:

- przetwornica częstotliwości (tzw. falownik) do sterowania wydajnością pompy obiegowej (musi być dostosowana do pracy z dostarczonymi pompami) – 1 szt.

- system termoregulacji do podłączenia do grzałki (opisanej w części 2e zamówienia) z czujnikiem temperatury zamontowanym w górnym zbiorniku retencyjnym oraz sterownikiem zaopatrzonym w wyświetlacz temperatury (zakres regulacji 0-40°C z regulacją co 0,1-0,2°C) – 1 szt.

- tablica sterująca wraz z niezbędnymi urządzeniami sterującymi i zabezpieczającymi, licznik energii elektrycznej i przyłącza – 1 szt.

Zakres dostawy obejmuje dostawę kompletów w/w urządzeń do 5 systemów RAS i montaż oraz podłączenie urządzeń do instalacji zasilającej energii elektrycznej w 1 systemie wodnym RAS (zestaw kontenerowy referencyjno-testowy).

2.i.) Dostawa wytwornic tlenu (koncentratory tlenu) (Etap I – 2 szt., Etap II – 2 szt.).

Zamówienie na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.), dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Opis przedmiotu (charakterystyka techniczna): Szybka koncentracja tlenu do poziomu 90-96% < 45 minut; ciśnienie wyjściowe w zakresie 5-7 psi (0,34-0,48 Bar); regulowany przepływ tlenu w zakresie min. 0,5 - 5 L/min; wbudowany wskaźnik procentowy tlenu (OPI), ciśnienie akustyczne (poziom generowanego hałasu) < 45 dB; zasilanie: prąd zmienny (AC) 230 V ± 10%; maksymalny pobór prądu < 350 W; trwałość użycia - min. 22 tys. godz., wymiary maksymalne: 60 × 40 × 30 cm (wysokość × szerokość × głębokość); waga maksymalna 15 kg. Dołączony przewód tlenowy o długości min. 10 m.

Terminy dostawy:

Etap I – do 20 marca 2021 r.

Etap II – do 20 września 2021 r.

Miejsce dostawy: Zakład Rybactwa Jeziorowego ul. Rajska 2, 11-500 Giżycko