Załącznik nr 1a do siwz

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW OFEROWANEGO

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -   Karta techniczna

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ. 29/2020

| Wymagane, minimalne parametry techniczne |  |  |  |  | OPIS OFEROWANEGO SPRZETU O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH: (Należy podać nazwę, model jeżeli dotyczy i parametry urządzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Element | Parametry | J.m. | Ilość |  |
| 1 | Górne zbiorniki retencyjne (Etap I – 5 szt., Etap II – 4 szt.) | Zbiornik w formie walca wykonany z tworzywa sztucznego i gładkich ścianach o pojemności min. 400 L i wymiarach 1000 × 500 (średnica × wysokość ± 20%). Zbiornik musi być umieszczony na nogach/stelażu o min. wysokości 1400 mm i dostarczony wraz z płaską platformą na podstawie, wykonaną z tworzywa sztucznego do montażu na niej pozostałych elementów obiegu (pompy i filtry). Platforma powinna być ustawiona na podkładkach antywibracyjnych. | (szt.) | 9 |  |
| 2 | Komory natleniająco-stabilizujących (Etap I – 5 szt., Etap II – 4 szt.) | Komora w formie walca (średnica 700 mm ± 20%), montowana wewnątrz górnego zbiornika retencyjnego wyposażona w wyjmowane sito ze stali nierdzewnej do deszczowania wody w komorze i przyłącze do podłączenia przewodu z tlenem. Wysokość po zmontowaniu zestawu górny zbiornik retencyjny – komora nie może przekraczać 2200 mm. | (szt.) | 9 |  |
| 3 | Pompy wodne cyrkulacyjne (Etap I – 5 kpl., Etap II – 4 kpl.). | Zestaw pomp, w jednym komplecie 2 pompy o poniższych parametrach: - pompa wodna o przepływie min. 17,0 m3/h, przy ciśnieniu 0,5 bar (moc max. silnika 0,55 kW – 1 szt. - pompa wodna (rezerwowa) o mocy max. 0.3 kW i przepływie min. 9,0 m3/h – 1 szt. | (kpl.) | 9 |  |
| 4 | Dostawa zestawu filtrów mechanicznych i biologicznych (Etap I – 5 szt., Etap II – 4 szt.) | W skład jednego zestawu powinien wchodzić: - filtr mechaniczny typu „sito łukowe” – 1 szt. o wymiarach 560 × 270× 890 mm (długość × szerokość ×wysokość ± 10%) i filtracja cząsteczek > 300 μ ± 5%); - filtr biologiczny wypełniony substratem – 1 szt. (wymagany przepływ min. 15,0 m3/h przy ciśnieniu 0,2 bar, objętość substratu min. 50 L (± 20%), powierzchnia czynna substratu min. 1000 m2/m3, wyposażony w zawór wielodrożny umożliwiający czyszczenie w czasie pracy z bypassem i dmuchawą napowietrzającą). | (szt.) | 9 |  |
| 5 | Dostawa zestawów grzałek elektrycznych (Etap I – 5 szt., Etap II – 4 szt.)wych | Grzałka elektryczna do wody o mocy 1,5 kW lub 2 × 1,5 kW (1 element grzewczy zapasowy) kwasoodporna z powłoką ze stali szlachetnej do montażu w górnym zbiorniku retencyjnym z możliwością łatwej wymiany np. wkręcana | (szt.) | 9 |  |
| 6 | Dostawa urządzeń sterylizujących (Etap I – 5 kpl., Etap II – 4 kpl.) | Sterylizator UV, z lampą UV-C 75 W z wymienną lampą przepływ min. 15,0 m3/h, przy dawce promieniowania 350 J/m2. Obudowa ze stali nierdzewnej z wbudowanym refleksem o długości do 75 cm, max. ciśnienie 2 bary. Przyłącza na rurę 63 mm. | (kpl.) | 9 |  |
| 7 | Armatura hydrauliczna. Adaptacja i połączenie urządzeń systemów wodnych RAS (Etap I – 2,5 kpl.). | Zawory, rury, kształtowniki, łączniki, itp., niezbędne do połączenia układu i jego uruchomienia oraz sprawnego działania systemu wodnego RAS (5 systemów RAS). Zakres prac obejmuje dostawę armatury hydraulicznej do 5 systemów RAS, a także montaż systemu wraz z adaptacją urządzeń hodowlanych w jednym systemie RAS w zestawie kontenerowym referencyjno-testowym. W skład jednego systemu wodnego RAS (0,5 kpl.), którego elementy trzeba będzie połączyć wchodzą: - Urządzenia zasilające, natleniające, oczyszczające i uzdatniające oraz podgrzewające wodę technologiczną, umieszone w kontenerze technicznym (w kolejności połączenia): filtr mechaniczny typu „sito łukowe”, pompa cyrkulacyjna ze sterowaniem, filtr biologiczny z zaworem wielodrożnym, urządzenie sterylizujące, nagrzewnica wody basenowej (element instalacji kolektorów solarnych do adaptacji/integracji z obiegiem wody – dostarczany razem z kolektorami), górny zbiornik recyrkulacyjny wraz komorą natleniająco-stabilizującą, grzałka elektryczna z systemem termoregulacji, rurociągi łączące, rury przelewu nadmiaru wody w górnym zbiorniku retencyjnym i w filtrze mechanicznym, rurociągi doprowadzające wodę do kontenerów hodowlanych i rurociągi odprowadzające wodę (powrót) z urządzeń w kontenerach hodowlanych do filtra mechanicznego w kontenerze technicznym. Układ dopływu i odpływu w module kontener techniczny – kontener hodowlany powinien być wyposażony w złączki umożliwiające separacje obu kontenerów na czas transportu oraz zawory spustowe do opróżnienia wody z systemu rurociągów. - Rurociągi rozprowadzające wodę w kontenerze hodowlanym wyposażone w zawory i przyłącza do podłączenia różnych modułów hodowlanych (4 baseny rotacyjne o pojemności 1 m3 lub 4 baseny prostokątne o pojemności 0,34 m3 lub 4 aparaty długostrumieniowych lub 4 zestawy aparatów inkubacyjnych typu Weissa lub McDonalda lub 2 aparaty inkubacyjne typu szafkowego). Wszelkie niezbędne stelaże, które trzeba wykonać w celu zamontowania urządzeń muszą być dostarczone lub wbudowane w dostarczanych urządzeniach przez wykonawcę. | (kpl.) | 2,5 |  |
| 8 | Automatyka kontrolno-sterującej pomp i termoregulacji wraz z montażem i podłączeniem urządzeń do instalacji zasilającej (Etap I – 2,5 kpl.) | W skład 1 kompletu wchodzi zestaw na 2 niezależne systemy wodne RAS. Część zestawu na 1 system wodny RAS (0,5 kpl.) to: - przetwornica częstotliwości (tzw. falownik) do sterowania wydajnością pompy obiegowej (musi być dostosowana do pracy z dostarczonymi pompami) – 1 szt. - system termoregulacji do podłączenia do grzałki (opisanej w części 2e zamówienia) z czujnikiem temperatury zamontowanym w górnym zbiorniku retencyjnym oraz sterownikiem zaopatrzonym w wyświetlacz temperatury (zakres regulacji 0-40°C z regulacją co 0,1-0,2°C) – 1 szt. - tablica sterująca wraz z niezbędnymi urządzeniami sterującymi i zabezpieczającymi, licznik energii elektrycznej i przyłącza – 1 szt. Zakres dostawy obejmuje dostawę kompletów w/w urządzeń do 5 systemów RAS i montaż oraz podłączenie urządzeń do instalacji zasilającej energii elektrycznej w 1 systemie wodnym RAS (zestaw kontenerowy referencyjno-testowy). | (kpl.) | 2,5 |  |
| 9 | Wytwornice tlenu (koncentratory tlenu) (Etap I – 2 szt., Etap II – 2 szt.). | Szybka koncentracja tlenu do poziomu 90-96% < 45 minut; ciśnienie wyjściowe w zakresie 5-7 psi (0,34-0,48 Bar); regulowany przepływ tlenu w zakresie min. 0,5 - 5 L/min; wbudowany wskaźnik procentowy tlenu (OPI), ciśnienie akustyczne (poziom generowanego hałasu) < 45 dB; zasilanie: prąd zmienny (AC) 230 V ± 10%; maksymalny pobór prądu < 350 W; trwałość użycia - min. 22 tys. godz., wymiary maksymalne: 60 × 40 × 30 cm (wysokość × szerokość × głębokość); waga maksymalna 15 kg. Dołączony przewód tlenowy o długości min. 10 m. | (szt.) | 4 |  |

- Oświadczam (-y), że na zaoferowane przez nas urządzenia zostanie udzielona gwarancja w okresie minimum 24 miesięcy.

- Oświadczam (-y), że zaoferowane przez nas urządzenia spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowe, kompletne 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

- Oświadczam (-y), że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, serwis gwarancyjny na zaoferowane urządzenie (sprzęt) świadczył będzie producent / autoryzowany dystrybutor / autoryzowany serwisant ……………………………………………………………………………………

(nazwa i adres)

tel. ………………; faks ……………, adres mailowy: ……………………………………………

…………………………………

(podpis pieczęć osoby /osób  uprawnionej)

………………………………, dnia ………………

Materiały eksploatacyjne niezbędne do pierwszego uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania zamontowanego urządzenia (sprzętu) zapewnia Wykonawca.

Niepotrzebne skreślić