Załącznik nr 1a do siwz

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW OFEROWANEGO

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -   Karta techniczna

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ. 28/2020 - Dostawa i montaż instalacji solarnych (kolektory słoneczne) – (Etap I - 3 kpl. Etap II - 2 kpl.)

| Wymagane, minimalne parametry techniczne |  |  |  |  | OPIS OFEROWANEGO SPRZETU O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH: (Należy podać nazwę, model jeżeli dotyczy i parametry urządzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Element | Krótki opis wymagań i parametrów | J.m. | Ilość |  |
| 1 | Kolektory solarne płaskie | Montaż na płaskim dachu o wymiarach 6058 × 2438 mm (kontener 20 FT) z zastosowaniem odpowiednich stelaży umożliwiający regulację kąta nachylenia paneli, aż do ich składania płasko na dachu kontenera lub dający możliwość rozebrania w czasie transportu (nie mogą wystawać poza obrys dachu). Absorbery powinny być wykonane z aluminium i miedzi (Al-Cu). Łączna powierzchnia kolektorów powinna wynosić nie mniej niż 10,0 m2. | (szt.) | 4 |  |
| 2 | Podgrzewacz wody (akumulator ciepła) | Objętości 500 L (stojący o max. wys. 2100 mm i max. średnicy z izolacją cieplną 1000 mm), z 2 wężownicami, do obiegu ciepłej wody użytkowej i czynnika grzewczego kolektorów solarnych. Woda grzewcza będzie podgrzewana pośrednio za pomocą wężownicy grzejnej przez kolektory solarne lub przez grzałkę elektryczną (należy dołączyć do zestawu, moc 2 kW). Podgrzewacz powinien posiadać izolację cieplną z pianki poliuretanowej zabezpieczoną dodatkowo obudową wykonaną z twardego tworzywa sztucznego o podwyższonej odporności na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika np. wewnętrzna powłoka ochronna i dioda magnezowa | (szt.) | 1 |  |
| 3 | Wymienniki basenowe | Służące do podgrzewania wody w 2 niezależnych obiegach basenowych, każdy o objętości 5 m3, czujki temperatury do zamontowania w basenach wraz systemem termoregulacji oraz armatura, zawory i inne niezbędne elementy. | (kpl.) | 2 |  |
| 4 | Inne elementy składowe | Jeżeli dotyczy należy wymienić inne urządzenie, które nie są wymienione powyżej | (kpl.) |  |  |

- Oświadczam (-y), że na zaoferowane przez nas urządzenia zostanie udzielona gwarancja w okresie minimum 24 miesięcy.

- Oświadczam (-y), że zaoferowane przez nas urządzenia spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowe, kompletne 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

- Oświadczam (-y), że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, serwis gwarancyjny na zaoferowane urządzenie (sprzęt) świadczył będzie producent / autoryzowany dystrybutor / autoryzowany serwisant ……………………………………………………………………………………

(nazwa i adres)

tel. ………………; faks ……………, adres mailowy: ……………………………………………

…………………………………

(podpis pieczęć osoby /osób  uprawnionej)

………………………………, dnia ………………

Materiały eksploatacyjne niezbędne do pierwszego uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania zamontowanego urządzenia (sprzętu) zapewnia Wykonawca.

Niepotrzebne skreślić