Załącznik nr 1a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Formularz cenowy

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ. 34/2020

Dostawa pilotażowych instalacji podchowowych w stawach ziemnych oraz adaptacja stawków doświadczalnych na potrzeby realizacji projektu pt.: „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia”; akronim: PRO-PERCH; etap I i II; umowa o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 zawarta w dniu 13.11.2020 r.

| Wymagane, minimalne parametry techniczne |  |  |  |  | OPIS OFEROWANEGO SPRZETU O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH: (Należy podać nazwę, model jeżeli dotyczy i parametry urządzenia) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Element | Parametry | J.m. | Ilość |  |  |  |
| 1 | Kurtyna poprzeczna 3-warstwowa na zdwojonych słupach | - warstwy zewnętrzne: siatka ze stali nierdzewnej Ø1,4 mm, oczko 20 x 20 mm, wys. 2,5 m, dł. 11 m; - warstwa wewnętrzna: plandeka PCV 650 gr/1 m², wys. 2,5 m, dł. 11m; - słupy betonowe o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 8 cm, wys. 2,5 m zainstalowane w rozstawie nie mniejszym niż 1,5 m. | kpl. | 3 |  |  |  |
| 2 | Krata przepustowa wlotowa i jej konstrukcja (do pierwszej fazy podchowu) | - krata wsuwana o wymiarach 2 x 2 m - siatka tkana ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, oczko 5 x 5 mm, Ø1 mm; - konstrukcja kraty wykonana ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. | szt. | 3 |  |  |  |
| 3 | Krata przepustowa wlotowa i jej konstrukcja (do drugiej fazy podchowu) | - krata wsuwana o wymiarach 2 x 2 m - siatka tkana ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, oczko 10 x 10 mm, Ø1 mm; - konstrukcja kraty wykonana ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. | szt. | 3 |  |  |  |
| 4 | Krata przepustowa wylotowa i jej konstrukcja (do pierwszej fazy podchowu) | - krata wsuwana o wymiarach 2 x 2 m - siatka tkana ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, oczko 5 x 5 mm, Ø1 mm; - konstrukcja kraty wykonana ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. | szt. | 3 |  |  |  |
| 5 | Krata przepustowa wylotowa i jej konstrukcja (do drugiej fazy podchowu) | - krata wsuwana o wymiarach 2 x 2 m - siatka tkana ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, oczko 10 x 10 mm, Ø1 mm; - konstrukcja kraty wykonana ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. | szt. | 3 |  |  |  |
| 6 | Kurtyny podłużne na słupach | - plandeka PCV 650 gr/1 m², wys. 2,5 m, dł. 23 m; - słupy betonowe o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 8 cm wys. 2,5 m zainstalowane w rozstawie nie mniejszym niż 2,5 m. | kpl. | 9 |  |  |  |
| 7 | Kładka serwisowa | - deski drewniane ciśnieniowo impregnowane, szer. nie mniejsza niż 60 cm, dł. 11 m; - podkonstrukcja drewniana wsparta na słupach impregnowanych ciśnieniowo. | szt. | 3 |  |  |  |
| 8 | Dyfuzor niskociśnieniowy o zwiększonym przepływie wody | - pływający dyfuzor o wymiarach: całkowita długość wraz z pływakiem 2,1 m, szerokość 1 m, głębokość 1 m; - wykonanie: aluminiowe profile o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40 mm; - ściany boczne wykonane z płyt z polietylenu (PE) o grubości 6 mm; - pływaki wykonane z polietylenu (PE); - rury główne i dyfuzorowe wykonane z polichlorku winylu (PVC); - wymagana wydajność przepływu powietrza to 130 m³/h na głębokości wody wynoszącej 80 cm; - wyposażenie dyfuzora stanowi płyta montażowa do dmuchawy; - rury dyfuzora są umiejscowione na głębokości 80 cm; - przepływ powietrza przez dyfuzor wynosi ok. 80 l/s. | szt. | 3 |  |  |  |
| 9 | Dmuchawa boczno-kanałowa | - zasilanie trójfazowe o mocy 1,1 kW; - wyposażenie dodatkowe stanowi: filtr wlotowy, złączka węża, zaciski, 2 metry węża Ø 50 mm, 10 metrów przewodu elektrycznego, ochrona silnika z obudową, wtyczka CEE 16 A; - wydajność: 140 m³/h przy na głębokości wody 80 cm. | szt. | 3 |  |  |  |
| 10 | Projekt technologiczny | - projekt pilotażowej instalacji podchowowej w stawach ziemnych wykonany w formacie DWG. | szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM Dostawa materiałów pilotażowych instalacji podchowowych w stawach ziemnych oraz wykonanie projektu: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Adaptacja stawków doświadczalnych | - przygotowanie podłoża trzech stawków doświadczalnych, - tyczenie geodezyjne. | usługa | 1 |  |  |  |
|  |  | - montaż kurtyn poprzecznych (3 szt.) pilotażowych instalacji podchowowych w stawach ziemnych zgodnie z dostarczonym projektem technologicznym. | usługa | 1 |  |  |  |
|  |  | - instalacja krat przepustowych wlotowych (3 szt.) pilotażowych instalacji podchowowych w stawach ziemnych zgodnie z dostarczonym projektem technologicznym. | usługa | 1 |  |  |  |
|  |  | - instalacja krat przepustowych wylotowych (3 szt.) pilotażowych instalacji podchowowych w stawach ziemnych zgodnie z dostarczonym projektem technologicznym. | usługa | 1 |  |  |  |
|  |  | - montaż kurtyn podłużnych (9 szt.) pilotażowych instalacji podchowowych w stawach ziemnych zgodnie z dostarczonym projektem technologicznym. | usługa | 1 |  |  |  |
|  |  | - montaż kładek serwisowych (3 szt.) pilotażowych instalacji podchowowych w stawach ziemnych zgodnie z dostarczonym projektem technologicznym. | usługa | 1 |  |  |  |
|  |  | - montaż dyfuzorów niskociśnieniowych o zwiększonym przepływie wody (3 szt.) pilotażowych instalacji podchowowych w stawach ziemnych zgodnie z dostarczonym projektem technologicznym. | usługa | 1 |  |  |  |
|  |  | - montaż dmuchaw boczno-kanałowych (3 szt.) pilotażowych instalacji podchowowych w stawach ziemnych zgodnie z dostarczonym projektem technologicznym. | usługa | 1 |  |  |  |
|  |  | - dokumentacja powykonawcza. | usługa | 1 |  |  |  |
| RAZEM adaptacja stawków doświadczalnych (max. 35% ceny oferty): |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |

- Oświadczam (-y), że zaoferowane przez nas urządzenia spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowe, kompletne 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

- Oświadczam (-y), że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, serwis gwarancyjny na zaoferowane urządzenie (sprzęt) świadczył będzie producent / autoryzowany dystrybutor / autoryzowany serwisant ……………………………………………………………………………………

(nazwa i adres)

tel. …………………; faks ………..…………, adres mailowy: ……………………………………………

.……………………………………………

(podpis pieczęć osoby /osób  uprawnionej)

………………………………, dnia ………………

Materiały eksploatacyjne niezbędne do pierwszego uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania zamontowanego urządzenia (sprzętu) zapewnia Wykonawca.

Niepotrzebne skreślić