Załącznik nr 1

Zam. 4/2021/ZO/KONTENERY

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Dostawa wontonów nordyckich na potrzeby realizacji badań naukowych efektywności zarybień  do Zakładu Rybactwa Jeziorowego w Giżycku.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotowe zamówienie jest finansowane z projektu pt. „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” . (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.) (35 sztuk wontonów) oraz z projektu pt. „Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych” (umowa nr 29/19/F z dnia 08 sierpnia 2019 r). (35 sztuk).

Wobec powyższego Zamawiający wnosi o wypełnienie formularza ofertowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz rozliczenia na podstawie dwóch faktur.

- SZCZEGOŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa wontonów nordyckich finansowana z projektu „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej”  (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.).

Zestaw wontonów dennych i pelagicznych typu nordyckiego do połowu ryb wykonany zgodnie z normą EN 14757 (European Committee for Standardization EN 14757: 2005 (E) – Water quality – Sampling of fish with multi-mesh gillnets).

Tabela. Charakterystyka, kolejność paneli, rozmiary oczek i grubość żyłki tkaniny sieciowej w poszczególnych panelach nordyckiego wontonu dennego (benthic multi-mesh gillnets wg normy EN 14757).

| Kolejność paneli (nr #) | Rozmiar oczka (mm) | Grubość żyłki (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 43 | 0,20 |
| 2 | 19,5 | 0,15 |
| 3 | 6,25 | 0,10 |
| 4 | 10 | 0,12 |
| 5 | 55 | 0,25 |
| 6 | 8 | 0,10 |
| 7 | 12,5 | 0,12 |
| 8 | 24 | 0,17 |
| 9 | 15,5 | 0,15 |
| 10 | 5 | 0,10 |
| 11 | 35 | 0,20 |
| 12 | 29 | 0,17 |

- zestaw wontonów dennych  – Ilość: 30 szt.

Wymiary wontonów: wysokość 1,5 i długość 30 m. Zestaw składa się z 12 (dwunastu) wysokich na 1,5 m i szerokich na 2,5 m, połączonych ze sobą paneli, wykonanych z żyłkowej tkaniny sieciowej. Rozmiar oczek w poszczególnych panelach (od 5,0 do 55,0 mm), kolejność poszczególnych paneli w wontonie i grubość żyłki, z jakiej należy wykonać poszczególne panele zestawiono w Tabeli. Wontony szyte w górnej części do pływającej linki typu korklina, a w dolnej – do tonącej linki typu ołowianka.

- zestaw wontonów pelagicznych – Ilość: 5 szt.

Wymiary wontonów: wysokość, 6,0 m i długość 27,5 m. Zestaw składa się z 11 (jedenastu), wysokich na 6,0 m i szerokich na 2,5 m, połączonych ze sobą paneli wykonanych z żyłkowej tkaniny sieciowej. Rozmiar oczek w poszczególnych panelach wynosi (od 6,25 do 55,0 mm) - pominięty jest panel o oczku 5,0 mm (Tabela, pozycja 10). Kolejność i grubość żyłki, z jakiej należy wykonać poszczególne panele, jest taka sama jak w wontonach dennych, oprócz pozycji 10 (Tabela). Wontony szyte w górnej części do pływającej linki typu korklina, a w dolnej – do tonącej linki typu ołowianka.

Dostawa wontonów nordyckich finansowana z projektu „Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub po-tencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych” (umowa nr 29/19/F z dnia 08 sierpnia 2019 r).

Zestaw wontonów dennych i pelagicznych typu nordyckiego do połowu ryb wykonany zgodnie z normą EN 14757 (European Committee for Standardization EN 14757: 2005 (E) – Water quality – Sampling of fish with multi-mesh gillnets).

Tabela. Charakterystyka, kolejność paneli, rozmiary oczek i grubość żyłki tkaniny sieciowej w poszczególnych panelach nordyckiego wontonu dennego (benthic multi-mesh gillnets wg normy EN 14757).

| Kolejność paneli (nr #) | Rozmiar oczka (mm) | Grubość żyłki (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 43 | 0,20 |
| 2 | 19,5 | 0,15 |
| 3 | 6,25 | 0,10 |
| 4 | 10 | 0,12 |
| 5 | 55 | 0,25 |
| 6 | 8 | 0,10 |
| 7 | 12,5 | 0,12 |
| 8 | 24 | 0,17 |
| 9 | 15,5 | 0,15 |
| 10 | 5 | 0,10 |
| 11 | 35 | 0,20 |
| 12 | 29 | 0,17 |

- zestaw wontonów dennych  – Ilość: 30 szt.

Wymiary wontonów: wysokość 1,5 i długość 30 m. Zestaw składa się z 12 (dwunastu) wysokich na 1,5 m i szerokich na 2,5 m, połączonych ze sobą paneli, wykonanych z żyłkowej tkaniny sieciowej. Rozmiar oczek w poszczególnych panelach (od 5,0 do 55,0 mm), kolejność poszczególnych paneli w wontonie i grubość żyłki, z jakiej należy wykonać poszczególne panele zestawiono w Tabeli. Wontony szyte w górnej części do pływającej linki typu korklina, a w dolnej – do tonącej linki typu ołowianka.

- zestaw wontonów pelagicznych – Ilość: 5 szt.

Wymiary wontonów: wysokość, 6,0 m i długość 27,5 m. Zestaw składa się z 11 (jedenastu), wysokich na 6,0 m i szerokich na 2,5 m, połączonych ze sobą paneli wykonanych z żyłkowej tkaniny sieciowej. Rozmiar oczek w poszczególnych panelach wynosi (od 6,25 do 55,0 mm) - pominięty jest panel o oczku 5,0 mm (Tabela, pozycja 10). Kolejność i grubość żyłki, z jakiej należy wykonać poszczególne panele, jest taka sama jak w wontonach dennych, oprócz pozycji 10 (Tabela). Wontony szyte w górnej części do pływającej linki typu korklina, a w dolnej – do tonącej linki typu ołowianka.

Data i podpis Wykonawcy  : …………………………….……….